Table of Contents

# Master Project Portfolio A/B/AB

Electronic Hardware → Digital Design → FPGA → ASIC | Hardware-Aware Polar Decoding

Engineering & Research Mentoring Program (Lucero) · Phiên bản 1.6.0 · 2026-08-23

Tác giả: ThS. Đinh Văn Nam (Mr. Lucero Dinh) — Khoa Điện–Điện tử, Trường Kỹ thuật, Đại học Phenikaa

File này được sinh tự động từ 06_Data/ (scripts/generate_catalogs.py). KHÔNG sửa tay — mọi thay đổi phải sửa nguồn chuẩn rồi generate lại.

Master Portfolio là nguồn tham chiếu chuyên môn đầy đủ. Sinh viên chỉ nên được xem catalog phù hợp với giai đoạn P/I/T/R và readiness của mình.

Quy ước mã tham chiếu: Mỗi phần tử là mã chính xác (vd ‘A5-T02’) hoặc pattern family-type ‘A1-P*’ nghĩa là hoàn thành ít nhất một đề tài P của family A1 hoặc năng lực tương đương có evidence.

## Hướng dẫn lựa chọn

- Sinh viên nộp Top 3 nguyện vọng; mentor chốt đề tài sau readiness test.

- Đề tài level cao không được chọn chỉ vì “nghe hay”. Phải đủ prerequisite và WR/RR.

- Với DATN/NCKH: baseline là điều kiện bắt buộc trước extension/novelty.

- Mỗi đề tài phải có evidence và Project Legacy Package.

## A0 - Hands-on Electronics & PCB

Mục tiêu: Hình thành trực giác phần cứng, kỹ năng đọc datasheet, schematic, layout, tự chế tạo, hàn, đo và debug mạch thật.

Điều kiện nền: Điện tử cơ bản; cẩn thận; sẵn sàng làm hands-on.

Công cụ gợi ý: KiCad/EDA PCB tương đương; dụng cụ làm PCB thủ công; đồng hồ số; oscilloscope/logic analyzer khi phù hợp.

| Mã | Đề tài | Loại | Level | Điều kiện tối thiểu | Sản phẩm chính |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A0-P01 | Thiết kế và tự chế tạo thủ công mạch nguồn DC cơ bản | Project môn học | L0 - Explorer | Điện tử cơ bản; an toàn điện; cẩn thận. | Schematic; PCB layout; PCB tự chế tạo; board lắp ráp; kết quả đo tải/ripple; debugging log. |
| A0-P02 | Thiết kế và chế tạo mạch logic tổ hợp trên PCB | Project môn học | L0 - Explorer | Logic tổ hợp + điện tử cơ bản. | Truth table; schematic; PCB; board thật; measurement; failure-fix evidence. |
| A0-P03 | Thiết kế và chế tạo bộ đếm số trên PCB | Project môn học | L0 - Explorer | Logic tuần tự cơ bản. | Schematic; PCB; counter + display hoạt động; test reset/clock; debugging report. |
| A0-P04 | Thiết kế board giao tiếp cảm biến | Project môn học | L0 - Explorer | Điện tử cơ bản; biết đọc datasheet. | Requirement; datasheet note; schematic; PCB; board; measurement. |
| A0-P05 | Thiết kế embedded controller board cơ bản | Project môn học | L1 - Beginner Engineer | Điện tử; MCU cơ bản; datasheet. | Schematic; PCB; power/reset/clock/I/O; firmware test; board demo. |
| A0-P06 | Thiết kế PCB mở rộng I/O cho FPGA | Project môn học | L1 - Beginner Engineer | Điện tử + hiểu I/O FPGA ở mức cơ bản. | PCB extension; interface test; FPGA demo; documentation. |
| A0-I01 | Thực tập thiết kế, chế tạo và kiểm thử phần cứng điện tử | Thực tập | L1 - Beginner Engineer | Hoàn thành ít nhất một project A0-P hoặc năng lực tương đương. | Working board; design files; BOM; measurement; debug log; technical report; legacy package. |

### A0-P01 - Thiết kế và tự chế tạo thủ công mạch nguồn DC cơ bản

English: Design and Manual Fabrication of a Basic DC Power Supply PCB

Scope: Requirement -> component selection -> schematic -> PCB layout -> manual fabrication -> assembly -> measurement -> debug.

Prerequisites: Điện tử cơ bản; an toàn điện; cẩn thận.

Deliverables: Schematic; PCB layout; PCB tự chế tạo; board lắp ráp; kết quả đo tải/ripple; debugging log.

Extension: So sánh hai phương án nguồn hoặc cải thiện ripple/thermal trong phạm vi an toàn.

Công cụ: KiCad/EDA PCB tương đương; dụng cụ làm PCB thủ công; đồng hồ số; oscilloscope/logic analyzer khi phù hợp.

Định hướng nghề nghiệp: Hardware/PCB engineer; nền tảng thực hành cho mọi hướng phần cứng.

Điều kiện cứng: Khi fabrication là learning outcome, PCB phải do sinh viên tự chế tạo thủ công; outsourcing chỉ được phép nếu quy định môn học/đề tài cho phép và learning outcome là system design. Tuân thủ an toàn điện; nộp evidence đo đạc thật.

### A0-P02 - Thiết kế và chế tạo mạch logic tổ hợp trên PCB

English: Design and Manual PCB Implementation of a Combinational Logic Circuit

Scope: Boolean -> gates/ICs -> schematic -> PCB -> fabrication -> test.

Prerequisites: Logic tổ hợp + điện tử cơ bản.

Deliverables: Truth table; schematic; PCB; board thật; measurement; failure-fix evidence.

Extension: Đánh giá fan-out/noise margin ở mức minh họa nếu thiết bị cho phép.

Công cụ: KiCad/EDA PCB tương đương; dụng cụ làm PCB thủ công; đồng hồ số; oscilloscope/logic analyzer khi phù hợp.

Định hướng nghề nghiệp: Hardware/PCB engineer; nền tảng thực hành cho mọi hướng phần cứng.

Điều kiện cứng: Khi fabrication là learning outcome, PCB phải do sinh viên tự chế tạo thủ công; outsourcing chỉ được phép nếu quy định môn học/đề tài cho phép và learning outcome là system design. Tuân thủ an toàn điện; nộp evidence đo đạc thật.

### A0-P03 - Thiết kế và chế tạo bộ đếm số trên PCB

English: Design and Manual Implementation of a Digital Counter PCB

Scope: Clock, counter, reset, display/7-segment và tín hiệu điều khiển.

Prerequisites: Logic tuần tự cơ bản.

Deliverables: Schematic; PCB; counter + display hoạt động; test reset/clock; debugging report.

Extension: Bổ sung debounce hoặc nhiều mode đếm.

Công cụ: KiCad/EDA PCB tương đương; dụng cụ làm PCB thủ công; đồng hồ số; oscilloscope/logic analyzer khi phù hợp.

Định hướng nghề nghiệp: Hardware/PCB engineer; nền tảng thực hành cho mọi hướng phần cứng.

Điều kiện cứng: Khi fabrication là learning outcome, PCB phải do sinh viên tự chế tạo thủ công; outsourcing chỉ được phép nếu quy định môn học/đề tài cho phép và learning outcome là system design. Tuân thủ an toàn điện; nộp evidence đo đạc thật.

### A0-P04 - Thiết kế board giao tiếp cảm biến

English: Design and Manual Fabrication of a Sensor Interface Board

Scope: Sensor -> signal conditioning/interface -> connector/ADC/MCU tùy mức.

Prerequisites: Điện tử cơ bản; biết đọc datasheet.

Deliverables: Requirement; datasheet note; schematic; PCB; board; measurement.

Extension: Calibration hoặc đánh giá noise.

Công cụ: KiCad/EDA PCB tương đương; dụng cụ làm PCB thủ công; đồng hồ số; oscilloscope/logic analyzer khi phù hợp.

Định hướng nghề nghiệp: Hardware/PCB engineer; nền tảng thực hành cho mọi hướng phần cứng.

Điều kiện cứng: Khi fabrication là learning outcome, PCB phải do sinh viên tự chế tạo thủ công; outsourcing chỉ được phép nếu quy định môn học/đề tài cho phép và learning outcome là system design. Tuân thủ an toàn điện; nộp evidence đo đạc thật.

### A0-P05 - Thiết kế embedded controller board cơ bản

English: Design of a Basic Microcontroller-Based Embedded Board

Scope: MCU + power + reset + clock + LED/button + UART/sensor connector.

Prerequisites: Điện tử; MCU cơ bản; datasheet.

Deliverables: Schematic; PCB; power/reset/clock/I/O; firmware test; board demo.

Extension: Bổ sung một peripheral hoặc low-power mode.

Công cụ: KiCad/EDA PCB tương đương; dụng cụ làm PCB thủ công; đồng hồ số; oscilloscope/logic analyzer khi phù hợp.

Định hướng nghề nghiệp: Hardware/PCB engineer; nền tảng thực hành cho mọi hướng phần cứng.

Điều kiện cứng: Khi fabrication là learning outcome, PCB phải do sinh viên tự chế tạo thủ công; outsourcing chỉ được phép nếu quy định môn học/đề tài cho phép và learning outcome là system design. Tuân thủ an toàn điện; nộp evidence đo đạc thật.

### A0-P06 - Thiết kế PCB mở rộng I/O cho FPGA

English: Design of a Custom FPGA I/O Expansion Board

Scope: FPGA development board -> GPIO/SPI/UART -> custom PCB -> sensor/LED/DAC/actuator.

Prerequisites: Điện tử + hiểu I/O FPGA ở mức cơ bản.

Deliverables: PCB extension; interface test; FPGA demo; documentation.

Extension: Thêm protocol hoặc đo timing I/O.

Công cụ: KiCad/EDA PCB tương đương; dụng cụ làm PCB thủ công; đồng hồ số; oscilloscope/logic analyzer khi phù hợp.

Định hướng nghề nghiệp: Hardware/PCB engineer; nền tảng thực hành cho mọi hướng phần cứng.

Điều kiện cứng: Khi fabrication là learning outcome, PCB phải do sinh viên tự chế tạo thủ công; outsourcing chỉ được phép nếu quy định môn học/đề tài cho phép và learning outcome là system design. Tuân thủ an toàn điện; nộp evidence đo đạc thật.

### A0-I01 - Thực tập thiết kế, chế tạo và kiểm thử phần cứng điện tử

English: Electronic Hardware Design, Fabrication and Testing Internship

Scope: Một board hoàn chỉnh qua requirement-design-build-test-debug-document.

Prerequisites: Hoàn thành ít nhất một project A0-P hoặc năng lực tương đương. (mã tham chiếu: A0-P*)

Deliverables: Working board; design files; BOM; measurement; debug log; technical report; legacy package.

Extension: Tối ưu revision 2 dựa trên lỗi revision 1.

Công cụ: KiCad/EDA PCB tương đương; dụng cụ làm PCB thủ công; đồng hồ số; oscilloscope/logic analyzer khi phù hợp.

Định hướng nghề nghiệp: Hardware/PCB engineer; nền tảng thực hành cho mọi hướng phần cứng.

Điều kiện cứng: Khi fabrication là learning outcome, PCB phải do sinh viên tự chế tạo thủ công; outsourcing chỉ được phép nếu quy định môn học/đề tài cho phép và learning outcome là system design. Tuân thủ an toàn điện; nộp evidence đo đạc thật.

## A1 - Digital Logic & RTL Design

Mục tiêu: Chuyển specification thành RTL đúng chức năng, kiểm chứng có hệ thống và tài liệu hóa để tái sử dụng.

Điều kiện nền: Logic số; tư duy trạng thái; Verilog/SystemVerilog cơ bản cho các đề tài từ Internship trở lên.

Công cụ gợi ý: Verilog/SystemVerilog; Icarus Verilog/Verilator; GTKWave; Git.

| Mã | Đề tài | Loại | Level | Điều kiện tối thiểu | Sản phẩm chính |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1-P01 | Thiết kế các mạch logic tổ hợp bằng Verilog | Project môn học | L0 - Explorer | Logic tổ hợp. | RTL; testbench; waveform; short report. |
| A1-P02 | Thiết kế các mạch tuần tự bằng Verilog | Project môn học | L0 - Explorer | Flip-flop/counter/register. | RTL; reset tests; waveform; report. |
| A1-P03 | Thiết kế FSM cho một bộ điều khiển số | Project môn học | L1 - Beginner Engineer | Logic tuần tự + state diagram. | Specification; state diagram; RTL; tests; waveform. |
| A1-P04 | Thiết kế UART transmitter/receiver bằng RTL | Project môn học | L1 - Beginner Engineer | RTL cơ bản; timing counter. | UART RTL; loopback testbench; waveform; README. |
| A1-P05 | Thiết kế synchronous FIFO bằng RTL | Project môn học | L1 - Beginner Engineer | RTL; pointer/counter. | FIFO RTL; full/empty/overflow/underflow tests; waveform. |
| A1-I01 | Thiết kế và kiểm chứng reusable Digital IP Core | Thực tập | L1 - Beginner Engineer | A1-P tương đương; Git cơ bản. | Specification; reusable RTL; testbench; regression; documentation; repo. |
| A1-T01 | Thiết kế và kiểm chứng một IP số có khả năng tái sử dụng | Đồ án tốt nghiệp | L2 - Independent Engineering Student | RTL khá; simulation/debug; Git. | Complete IP; systematic verification; synthesis report; documentation; legacy package. |

### A1-P01 - Thiết kế các mạch logic tổ hợp bằng Verilog

English: Combinational Logic Design in Verilog

Scope: MUX/decoder/comparator/ALU nhỏ với exhaustive hoặc directed tests.

Prerequisites: Logic tổ hợp.

Deliverables: RTL; testbench; waveform; short report.

Extension: So sánh coding style và synthesis.

Công cụ: Verilog/SystemVerilog; Icarus Verilog/Verilator; GTKWave; Git.

Định hướng nghề nghiệp: RTL design & verification engineer.

### A1-P02 - Thiết kế các mạch tuần tự bằng Verilog

English: Sequential Logic Design in Verilog

Scope: Counter/shift register/clock divider/sequence detector.

Prerequisites: Flip-flop/counter/register.

Deliverables: RTL; reset tests; waveform; report.

Extension: Thêm parameterization hoặc corner cases.

Công cụ: Verilog/SystemVerilog; Icarus Verilog/Verilator; GTKWave; Git.

Định hướng nghề nghiệp: RTL design & verification engineer.

### A1-P03 - Thiết kế FSM cho một bộ điều khiển số

English: FSM Design for a Digital Controller

Scope: Traffic/vending/simple controller.

Prerequisites: Logic tuần tự + state diagram.

Deliverables: Specification; state diagram; RTL; tests; waveform.

Extension: Moore vs Mealy comparison nếu phù hợp.

Công cụ: Verilog/SystemVerilog; Icarus Verilog/Verilator; GTKWave; Git.

Định hướng nghề nghiệp: RTL design & verification engineer.

### A1-P04 - Thiết kế UART transmitter/receiver bằng RTL

English: RTL Design of a UART Transmitter/Receiver

Scope: TX/RX với baud generator và corner tests.

Prerequisites: RTL cơ bản; timing counter.

Deliverables: UART RTL; loopback testbench; waveform; README.

Extension: Parameterized baud/data format.

Công cụ: Verilog/SystemVerilog; Icarus Verilog/Verilator; GTKWave; Git.

Định hướng nghề nghiệp: RTL design & verification engineer.

### A1-P05 - Thiết kế synchronous FIFO bằng RTL

English: RTL Design of a Synchronous FIFO

Scope: Parameterized FIFO và verification.

Prerequisites: RTL; pointer/counter.

Deliverables: FIFO RTL; full/empty/overflow/underflow tests; waveform.

Extension: Thêm assertions hoặc coverage-like checklist.

Công cụ: Verilog/SystemVerilog; Icarus Verilog/Verilator; GTKWave; Git.

Định hướng nghề nghiệp: RTL design & verification engineer.

### A1-I01 - Thiết kế và kiểm chứng reusable Digital IP Core

English: Design and Verification of a Reusable Digital IP Core

Scope: UART/SPI/FIFO/PWM/Timer theo engineering workflow.

Prerequisites: A1-P tương đương; Git cơ bản. (mã tham chiếu: A1-P*)

Deliverables: Specification; reusable RTL; testbench; regression; documentation; repo.

Extension: Thêm parameterization và CI.

Công cụ: Verilog/SystemVerilog; Icarus Verilog/Verilator; GTKWave; Git.

Định hướng nghề nghiệp: RTL design & verification engineer.

### A1-T01 - Thiết kế và kiểm chứng một IP số có khả năng tái sử dụng

English: Design and Verification of a Reusable Digital IP

Scope: Tập trung correctness, corner cases, portability và reuse.

Prerequisites: RTL khá; simulation/debug; Git. (mã tham chiếu: A1-P*)

Deliverables: Complete IP; systematic verification; synthesis report; documentation; legacy package.

MVT (phần bắt buộc): Specification; Reusable RTL IP; Testbench + regression; Waveform/checklist verification; FPGA demo; User guide cho IP.

Extension: FPGA/ASIC implementation hoặc stronger verification.

Công cụ: Verilog/SystemVerilog, Icarus/Verilator/ModelSim, GTKWave, FPGA tool, Git.

Định hướng nghề nghiệp: RTL design & verification engineer.

## A2 - Digital Arithmetic & DSP Hardware

Mục tiêu: Hiểu fixed-point, datapath, pipeline và trade-off giữa độ chính xác số học với tài nguyên, timing, latency và throughput.

Điều kiện nền: Logic số; số học nhị phân; RTL; Python/MATLAB ở các đề tài phân tích định lượng.

Công cụ gợi ý: Verilog/SystemVerilog; Python/MATLAB; FPGA toolchain; Yosys/ASIC flow khi mở rộng.

| Mã | Đề tài | Loại | Level | Điều kiện tối thiểu | Sản phẩm chính |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A2-P01 | Thiết kế và so sánh các kiến trúc bộ cộng số | Project môn học | L1 - Beginner Engineer | Binary arithmetic + RTL. | RTL nhiều architecture; functional tests; synthesis comparison. |
| A2-P02 | Thiết kế multiplier fixed-point | Project môn học | L1 - Beginner Engineer | Signed arithmetic; RTL. | Reference model; RTL; overflow/truncation tests; synthesis. |
| A2-P03 | Thiết kế Multiply-Accumulate datapath | Project môn học | L1 - Beginner Engineer | Multiplier + accumulator concepts. | MAC RTL; pipeline tests; resource/timing report. |
| A2-P04 | Thiết kế bộ lọc FIR bằng RTL | Project môn học | L1 - Beginner Engineer | DSP cơ bản; RTL. | Floating reference; RTL; fixed-point test; waveform. |
| A2-I01 | Thiết kế và triển khai datapath DSP fixed-point trên FPGA | Thực tập | L2 - Independent Engineering Student | A2-P hoặc tương đương; FPGA cơ bản. | Golden model; RTL; FPGA synthesis; resource/Fmax/latency; report. |
| A2-T01 | Thiết kế bộ lọc FIR fixed-point trên FPGA và khảo sát ASIC | Đồ án tốt nghiệp | L2 - Independent Engineering Student | DSP + RTL + FPGA; Python/MATLAB. | Reference; quantization; RTL; FPGA results; ASIC synthesis/physical evidence phù hợp; analysis. |
| A2-T02 | Thiết kế và tối ưu MAC datapath cho FPGA/ASIC | Đồ án tốt nghiệp | L2 - Independent Engineering Student | RTL; fixed-point; synthesis. | Multiple configurations; PPA/resource/timing; accuracy; report. |
| A2-T03 | Thiết kế và đánh giá PPA của các kiến trúc bộ cộng số học | Đồ án tốt nghiệp | L2 - Independent Engineering Student | Logic tổ hợp; binary arithmetic; RTL; synthesis/STA cơ bản. | RTL các kiến trúc RCA/CLA/carry-select (tùy chọn parallel-prefix); functional-equivalence tests; synthesis/STA cùng constraint; phân tích logic depth/carry propagation; bảng PPA theo bit-width 8/16/32/64. |
| A2-R01 | Hardware design-space exploration cho fixed-point datapath | Nghiên cứu khoa học | L4 - Undergraduate Researcher | A2-T-level baseline; scripting; controlled experiments. | Reproducible sweep; Pareto analysis; research report/paper-ready figures. |

### A2-P01 - Thiết kế và so sánh các kiến trúc bộ cộng số

English: Design and Comparison of Digital Adder Architectures

Scope: Ripple-carry / carry-lookahead / carry-select theo bit-width phù hợp.

Prerequisites: Binary arithmetic + RTL.

Deliverables: RTL nhiều architecture; functional tests; synthesis comparison.

Extension: Thêm parallel-prefix nếu đủ năng lực.

Công cụ: Verilog/SystemVerilog; Python/MATLAB; FPGA toolchain; Yosys/ASIC flow khi mở rộng.

Định hướng nghề nghiệp: DSP hardware / datapath design; nền số học cho FPGA-ASIC.

### A2-P02 - Thiết kế multiplier fixed-point

English: Fixed-Point Multiplier Design

Scope: Signed fixed-point multiply với scaling và overflow handling.

Prerequisites: Signed arithmetic; RTL.

Deliverables: Reference model; RTL; overflow/truncation tests; synthesis.

Extension: Rounding/saturation comparison.

Công cụ: Verilog/SystemVerilog; Python/MATLAB; FPGA toolchain; Yosys/ASIC flow khi mở rộng.

Định hướng nghề nghiệp: DSP hardware / datapath design; nền số học cho FPGA-ASIC.

### A2-P03 - Thiết kế Multiply-Accumulate datapath

English: Multiply-Accumulate Datapath Design

Scope: Multiplier -> accumulator -> registers/pipeline.

Prerequisites: Multiplier + accumulator concepts.

Deliverables: MAC RTL; pipeline tests; resource/timing report.

Extension: Resource sharing vs parallel.

Công cụ: Verilog/SystemVerilog; Python/MATLAB; FPGA toolchain; Yosys/ASIC flow khi mở rộng.

Định hướng nghề nghiệp: DSP hardware / datapath design; nền số học cho FPGA-ASIC.

### A2-P04 - Thiết kế bộ lọc FIR bằng RTL

English: RTL Design of an FIR Filter

Scope: Delay line + coefficients + multiply/add.

Prerequisites: DSP cơ bản; RTL.

Deliverables: Floating reference; RTL; fixed-point test; waveform.

Extension: Direct vs transposed architecture.

Công cụ: Verilog/SystemVerilog; Python/MATLAB; FPGA toolchain; Yosys/ASIC flow khi mở rộng.

Định hướng nghề nghiệp: DSP hardware / datapath design; nền số học cho FPGA-ASIC.

### A2-I01 - Thiết kế và triển khai datapath DSP fixed-point trên FPGA

English: Fixed-Point DSP Datapath Design and FPGA Implementation

Scope: Một datapath DSP hoàn chỉnh và co-verification.

Prerequisites: A2-P hoặc tương đương; FPGA cơ bản. (mã tham chiếu: A2-P*)

Deliverables: Golden model; RTL; FPGA synthesis; resource/Fmax/latency; report.

Extension: Bit-width sweep.

Công cụ: Verilog/SystemVerilog; Python/MATLAB; FPGA toolchain; Yosys/ASIC flow khi mở rộng.

Định hướng nghề nghiệp: DSP hardware / datapath design; nền số học cho FPGA-ASIC.

### A2-T01 - Thiết kế bộ lọc FIR fixed-point trên FPGA và khảo sát ASIC

English: Fixed-Point FIR Filter Design on FPGA with ASIC Implementation Analysis

Scope: Floating -> fixed -> RTL -> FPGA -> ASIC feasibility.

Prerequisites: DSP + RTL + FPGA; Python/MATLAB. (mã tham chiếu: A2-P04)

Deliverables: Reference; quantization; RTL; FPGA results; ASIC synthesis/physical evidence phù hợp; analysis.

MVT (phần bắt buộc): Golden model + test vectors; Fixed-point error analysis; RTL + testbench; FPGA resource/Fmax/latency; ASIC area/timing estimate; Bảng trade-off accuracy - hardware cost.

Extension: Architecture comparison hoặc coefficient quantization study.

Công cụ: MATLAB/Python, Verilog, FPGA toolchain, Yosys/LibreLane tùy phạm vi.

Định hướng nghề nghiệp: DSP hardware / datapath design; nền số học cho FPGA-ASIC.

### A2-T02 - Thiết kế và tối ưu MAC datapath cho FPGA/ASIC

English: Design and Optimization of a Fixed-Point MAC Datapath for FPGA/ASIC

Scope: Bit width + pipeline + rounding/saturation + resource sharing.

Prerequisites: RTL; fixed-point; synthesis. (mã tham chiếu: A2-P03)

Deliverables: Multiple configurations; PPA/resource/timing; accuracy; report.

MVT (phần bắt buộc): Golden model; Parameterized RTL MAC; Verification vectors; PPA/Fmax/latency table; Numerical error analysis.

Extension: Pareto/design-space analysis.

Công cụ: Python/MATLAB, Verilog, FPGA tool, synthesis/STA.

Định hướng nghề nghiệp: DSP hardware / datapath design; nền số học cho FPGA-ASIC.

### A2-T03 - Thiết kế và đánh giá PPA của các kiến trúc bộ cộng số học

English: Design and PPA Evaluation of Digital Adder Architectures

Scope: Triển khai và so sánh các kiến trúc adder theo delay/area trên nhiều bit-width trong cùng điều kiện synthesis/implementation.

Prerequisites: Logic tổ hợp; binary arithmetic; RTL; synthesis/STA cơ bản. (mã tham chiếu: A2-P01)

Deliverables: RTL các kiến trúc RCA/CLA/carry-select (tùy chọn parallel-prefix); functional-equivalence tests; synthesis/STA cùng constraint; phân tích logic depth/carry propagation; bảng PPA theo bit-width 8/16/32/64.

MVT (phần bắt buộc): RTL các adder; Common testbench; Timing/area table theo bit-width; Critical path analysis; Design recommendation.

Extension: Thêm parallel-prefix (Kogge-Stone/Brent-Kung) hoặc Pareto analysis theo bit-width.

Công cụ: Verilog, simulator, Yosys/synthesis, OpenSTA/ASIC flow.

Định hướng nghề nghiệp: DSP hardware / datapath design; nền số học cho FPGA-ASIC.

### A2-R01 - Hardware design-space exploration cho fixed-point datapath

English: Hardware Design-Space Exploration for Fixed-Point Datapaths

Scope: Quantify accuracy-area-timing-throughput trade-off across architecture/precision.

Prerequisites: A2-T-level baseline; scripting; controlled experiments. (mã tham chiếu: A2-T*)

Deliverables: Reproducible sweep; Pareto analysis; research report/paper-ready figures.

Extension: Optimization/search method nếu baseline sweep đã chắc.

Công cụ: Verilog/SystemVerilog; Python/MATLAB; FPGA toolchain; Yosys/ASIC flow khi mở rộng.

Định hướng nghề nghiệp: DSP hardware / datapath design; nền số học cho FPGA-ASIC.

## A3 - FPGA System Design

Mục tiêu: Đưa RTL lên phần cứng lập trình được, tích hợp nhiều IP/peripheral và đánh giá bằng tài nguyên, Fmax, latency, throughput.

Điều kiện nền: RTL + simulation; biết đọc datasheet board; debugging waveform và hardware.

Công cụ gợi ý: FPGA vendor tools; Verilog/SystemVerilog; ModelSim/Questa/Icarus/Verilator tùy nền tảng; logic analyzer khi có.

| Mã | Đề tài | Loại | Level | Điều kiện tối thiểu | Sản phẩm chính |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A3-P01 | Triển khai một Digital IP trên FPGA | Project môn học | L1 - Beginner Engineer | RTL + simulation. | Bitstream/project; hardware demo; resource/Fmax; README. |
| A3-P02 | FPGA interfacing với peripheral | Project môn học | L1 - Beginner Engineer | RTL; basic protocol. | Interface RTL; board demo; tests; documentation. |
| A3-P03 | Hệ thống xử lý tín hiệu số trên FPGA | Project môn học | L2 - Independent Engineering Student | A2 basics + FPGA. | Working DSP pipeline; resource/timing; hardware test. |
| A3-I01 | Xây dựng hệ thống FPGA tích hợp nhiều IP | Thực tập | L2 - Independent Engineering Student | A1 + basic FPGA. | Integrated system; interface tests; demo; documentation. |
| A3-T01 | Thiết kế hệ thống xử lý dữ liệu số pipelined trên FPGA | Đồ án tốt nghiệp | L2 - Independent Engineering Student | Strong RTL + FPGA + measurement discipline. | Architecture; RTL; verification; FPGA; LUT/FF/DSP/Fmax/latency/throughput analysis. |
| A3-T02 | Hardware/software co-verification cho hệ thống FPGA | Đồ án tốt nghiệp | L2 - Independent Engineering Student | Python/MATLAB + RTL + FPGA. | Golden model; vector generation; RTL/FPGA agreement; automated comparison; report. |

### A3-P01 - Triển khai một Digital IP trên FPGA

English: FPGA Implementation of a Digital IP

Scope: Take a verified IP to FPGA and test physical I/O.

Prerequisites: RTL + simulation. (mã tham chiếu: A1-P*)

Deliverables: Bitstream/project; hardware demo; resource/Fmax; README.

Extension: Add self-test or measurement.

Công cụ: FPGA vendor tools; Verilog/SystemVerilog; ModelSim/Questa/Icarus/Verilator tùy nền tảng; logic analyzer khi có.

Định hướng nghề nghiệp: FPGA system engineer.

### A3-P02 - FPGA interfacing với peripheral

English: FPGA Interfacing with a Peripheral

Scope: UART/SPI/ADC/sensor/7-segment interface.

Prerequisites: RTL; basic protocol. (mã tham chiếu: A1-P*)

Deliverables: Interface RTL; board demo; tests; documentation.

Extension: Higher-rate mode or error handling.

Công cụ: FPGA vendor tools; Verilog/SystemVerilog; ModelSim/Questa/Icarus/Verilator tùy nền tảng; logic analyzer khi có.

Định hướng nghề nghiệp: FPGA system engineer.

### A3-P03 - Hệ thống xử lý tín hiệu số trên FPGA

English: FPGA-Based Digital Signal Processing System

Scope: FIR/moving average/simple convolution.

Prerequisites: A2 basics + FPGA. (mã tham chiếu: A2-P*)

Deliverables: Working DSP pipeline; resource/timing; hardware test.

Extension: Streaming/pipelining optimization.

Công cụ: FPGA vendor tools; Verilog/SystemVerilog; ModelSim/Questa/Icarus/Verilator tùy nền tảng; logic analyzer khi có.

Định hướng nghề nghiệp: FPGA system engineer.

### A3-I01 - Xây dựng hệ thống FPGA tích hợp nhiều IP

English: Integration of Multiple IP Cores on FPGA

Scope: UART -> FIFO -> processing core -> output, hoặc hệ tương đương.

Prerequisites: A1 + basic FPGA. (mã tham chiếu: A1-P*)

Deliverables: Integrated system; interface tests; demo; documentation.

Extension: Add monitoring or CI.

Công cụ: FPGA vendor tools; Verilog/SystemVerilog; ModelSim/Questa/Icarus/Verilator tùy nền tảng; logic analyzer khi có.

Định hướng nghề nghiệp: FPGA system engineer.

### A3-T01 - Thiết kế hệ thống xử lý dữ liệu số pipelined trên FPGA

English: Design of a Pipelined Digital Processing System on FPGA

Scope: Optimize pipeline and explain performance trade-offs.

Prerequisites: Strong RTL + FPGA + measurement discipline. (mã tham chiếu: A3-P*)

Deliverables: Architecture; RTL; verification; FPGA; LUT/FF/DSP/Fmax/latency/throughput analysis.

MVT (phần bắt buộc): Reference model; 2+ pipeline configurations; RTL + verification; Fmax/resource/latency/throughput table; Kết luận về pipeline trade-off.

Extension: Compare two pipeline depths/architectures.

Công cụ: Python/MATLAB, Verilog, simulator, FPGA tool.

Định hướng nghề nghiệp: FPGA system engineer.

### A3-T02 - Hardware/software co-verification cho hệ thống FPGA

English: Hardware/Software Co-Verification for an FPGA System

Scope: Build repeatable software-vs-hardware validation.

Prerequisites: Python/MATLAB + RTL + FPGA. (mã tham chiếu: A3-P*)

Deliverables: Golden model; vector generation; RTL/FPGA agreement; automated comparison; report.

MVT (phần bắt buộc): Golden model + sinh vector tự động + so khớp RTL/FPGA tự động trên tối thiểu một IP, kèm báo cáo mismatch tái lập được.

Extension: Regression automation.

Công cụ: FPGA vendor tools; Verilog/SystemVerilog; ModelSim/Questa/Icarus/Verilator tùy nền tảng; logic analyzer khi có.

Định hướng nghề nghiệp: FPGA system engineer.

## A4 - ASIC Design & Physical Implementation

Mục tiêu: Đi từ RTL qua synthesis, STA và physical implementation để hiểu RTL trở thành phần cứng silicon như thế nào.

Điều kiện nền: RTL vững; simulation; Linux/WSL; synthesis awareness.

Công cụ gợi ý: WSL/Linux; Yosys; LibreLane/OpenROAD; KLayout; PDK phù hợp (ví dụ Sky130 khi dùng open-source flow).

| Mã | Đề tài | Loại | Level | Điều kiện tối thiểu | Sản phẩm chính |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A4-P01 | Làm quen RTL-to-Gates bằng Yosys | Project môn học | L1 - Beginner Engineer | RTL cơ bản; Linux cơ bản. | RTL; synthesis script; netlist/report; explanation. |
| A4-P02 | Khảo sát ảnh hưởng của RTL coding style tới synthesis | Project môn học | L2 - Independent Engineering Student | RTL + Yosys basics. | Equivalent RTL variants; synthesis evidence; comparison. |
| A4-I01 | Xây dựng môi trường RTL-to-GDSII mã nguồn mở | Thực tập | L2 - Independent Engineering Student | Linux/WSL; Git; RTL basics. | Reproducible setup; sample designs; documented commands; troubleshooting notes. |
| A4-T01 | Thiết kế một Digital IP từ RTL đến GDSII | Đồ án tốt nghiệp | L2 - Independent Engineering Student | Verified RTL + Linux + synthesis basics. | Spec; RTL; testbench; synthesis; STA; physical implementation; DRC/LVS evidence; GDSII; PPA report. |
| A4-T02 | Khảo sát ảnh hưởng kiến trúc RTL đến PPA | Đồ án tốt nghiệp | L3 - Research-Ready Undergraduate | A4-T01-level flow on at least one design. | 2+ functionally equivalent architectures; controlled PPA comparison; analysis. |
| A4-R01 | Design-space exploration cho một Digital IP | Nghiên cứu khoa học | L4 - Undergraduate Researcher | Reproducible ASIC flow + scripting + research readiness. | Automated experiments; statistical/controlled analysis; research report. |

### A4-P01 - Làm quen RTL-to-Gates bằng Yosys

English: RTL-to-Gates Exploration with Yosys

Scope: Observe how RTL becomes logic cells/netlist.

Prerequisites: RTL cơ bản; Linux cơ bản.

Deliverables: RTL; synthesis script; netlist/report; explanation.

Extension: Coding-style comparison.

Công cụ: WSL/Linux; Yosys; LibreLane/OpenROAD; KLayout; PDK phù hợp (ví dụ Sky130 khi dùng open-source flow).

Định hướng nghề nghiệp: ASIC physical design; RTL-to-GDSII engineer.

### A4-P02 - Khảo sát ảnh hưởng của RTL coding style tới synthesis

English: Effect of RTL Coding Style on Synthesis Results

Scope: Control one variable at a time and compare mapping/timing/area proxy.

Prerequisites: RTL + Yosys basics. (mã tham chiếu: A4-P01)

Deliverables: Equivalent RTL variants; synthesis evidence; comparison.

Extension: Add STA/technology mapping.

Công cụ: WSL/Linux; Yosys; LibreLane/OpenROAD; KLayout; PDK phù hợp (ví dụ Sky130 khi dùng open-source flow).

Định hướng nghề nghiệp: ASIC physical design; RTL-to-GDSII engineer.

### A4-I01 - Xây dựng môi trường RTL-to-GDSII mã nguồn mở

English: Build an Open-Source RTL-to-GDSII Environment

Scope: WSL/Linux -> Nix/managed environment -> LibreLane/OpenROAD -> KLayout.

Prerequisites: Linux/WSL; Git; RTL basics.

Deliverables: Reproducible setup; sample designs; documented commands; troubleshooting notes.

Extension: CI smoke test; version pinning.

Công cụ: WSL/Linux; Yosys; LibreLane/OpenROAD; KLayout; PDK phù hợp (ví dụ Sky130 khi dùng open-source flow).

Định hướng nghề nghiệp: ASIC physical design; RTL-to-GDSII engineer.

### A4-T01 - Thiết kế một Digital IP từ RTL đến GDSII

English: Design and Evaluation of a Digital IP from RTL to GDSII

Scope: End-to-end digital ASIC flow on a manageable IP.

Prerequisites: Verified RTL + Linux + synthesis basics. (mã tham chiếu: A4-P01)

Deliverables: Spec; RTL; testbench; synthesis; STA; physical implementation; DRC/LVS evidence; GDSII; PPA report.

MVT (phần bắt buộc): Specification + block diagram; RTL + testbench + regression; Waveform/log verification; Synthesis/STA/PPA report; Layout/GDSII hoặc physical implementation report; Repository có README và hướng dẫn tái lập.

Extension: Compare constraints or architectures only after baseline sign-off.

Công cụ: Verilog/SystemVerilog, Icarus/Verilator, GTKWave, Yosys, LibreLane/OpenROAD, KLayout, Git.

Định hướng nghề nghiệp: ASIC physical design; RTL-to-GDSII engineer.

### A4-T02 - Khảo sát ảnh hưởng kiến trúc RTL đến PPA

English: RTL Architecture Exploration for PPA

Scope: Measure power/performance/area proxies and explain architectural causes.

Prerequisites: A4-T01-level flow on at least one design. (mã tham chiếu: A4-T01)

Deliverables: 2+ functionally equivalent architectures; controlled PPA comparison; analysis.

MVT (phần bắt buộc): Hai hoặc nhiều RTL architecture; Testbench dùng chung; Bảng PPA + latency/throughput; Giải thích nguyên nhân vật lý/kiến trúc của khác biệt; Khuyến nghị architecture theo mục tiêu thiết kế.

Extension: Pareto optimization.

Công cụ: Verilog/SystemVerilog, simulator, Yosys/EDA synthesis, OpenSTA/ASIC flow, Python/Excel để phân tích.

Định hướng nghề nghiệp: ASIC physical design; RTL-to-GDSII engineer.

### A4-R01 - Design-space exploration cho một Digital IP

English: Design-Space Exploration for a Digital IP

Scope: Search architecture/constraint space for PPA trade-offs.

Prerequisites: Reproducible ASIC flow + scripting + research readiness. (mã tham chiếu: A4-T01)

Deliverables: Automated experiments; statistical/controlled analysis; research report.

Extension: Optimization algorithm if justified.

Công cụ: WSL/Linux; Yosys; LibreLane/OpenROAD; KLayout; PDK phù hợp (ví dụ Sky130 khi dùng open-source flow).

Định hướng nghề nghiệp: ASIC physical design; RTL-to-GDSII engineer.

## A5 - Verification, EDA & Reproducible Hardware Development

Mục tiêu: Xây dựng tư duy verification, regression, Git/CI và môi trường EDA tái lập để dự án có thể duy trì qua nhiều cohort.

Điều kiện nền: RTL; Linux; Git; scripting cơ bản; tư duy kiểm thử.

Công cụ gợi ý: Git/GitHub; shell/Python; Icarus/Verilator; Yosys; LibreLane/Nix; CI phù hợp.

| Mã | Đề tài | Loại | Level | Điều kiện tối thiểu | Sản phẩm chính |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A5-P01 | Xây dựng testbench có hệ thống cho một RTL module | Project môn học | L1 - Beginner Engineer | RTL + simulation. | Test plan; testbench; pass/fail evidence; bug log. |
| A5-P02 | Regression testing cho Digital IP | Project môn học | L2 - Independent Engineering Student | A5-P01 + scripting. | Regression script; test set; summary report; reproducible run. |
| A5-I01 | Xây dựng Git workflow cho dự án RTL | Thực tập | L1 - Beginner Engineer | Git basics desirable. | Repo structure; branches/issues; README; test scripts; contribution guide. |
| A5-T01 | Xây dựng quy trình ASIC tái lập sử dụng LibreLane + Nix | Đồ án tốt nghiệp | L3 - Research-Ready Undergraduate | Linux + Git + A4 basics. | Pinned environment; 3 reference designs; repeatability evidence; docs; troubleshooting. |
| A5-T02 | Continuous Integration cho dự án RTL/ASIC | Đồ án tốt nghiệp | L3 - Research-Ready Undergraduate | Git/GitHub; scripting; simulation; synthesis basics. | CI pipeline; lint/sim/regression/synthesis reports; failure examples; docs. |
| A5-R01 | Automated PPA regression cho Digital IC | Nghiên cứu khoa học | L4 - Undergraduate Researcher | A5-T02 + stable ASIC flow. | Dataset of commits/configurations; regression thresholds; analysis; research report. |

### A5-P01 - Xây dựng testbench có hệ thống cho một RTL module

English: Systematic Testbench Development for an RTL Module

Scope: Normal/boundary/invalid/reset tests.

Prerequisites: RTL + simulation.

Deliverables: Test plan; testbench; pass/fail evidence; bug log.

Extension: Assertions/checkers.

Công cụ: Git/GitHub; shell/Python; Icarus/Verilator; Yosys; LibreLane/Nix; CI phù hợp.

Định hướng nghề nghiệp: Verification/EDA infrastructure; DevOps cho phần cứng.

### A5-P02 - Regression testing cho Digital IP

English: Regression Testing for a Digital IP

Scope: Automate repeated simulation and failure reporting.

Prerequisites: A5-P01 + scripting. (mã tham chiếu: A5-P01)

Deliverables: Regression script; test set; summary report; reproducible run.

Extension: CI integration.

Công cụ: Git/GitHub; shell/Python; Icarus/Verilator; Yosys; LibreLane/Nix; CI phù hợp.

Định hướng nghề nghiệp: Verification/EDA infrastructure; DevOps cho phần cứng.

### A5-I01 - Xây dựng Git workflow cho dự án RTL

English: Git Workflow for RTL Projects

Scope: Practice reproducible collaboration on a small RTL project.

Prerequisites: Git basics desirable.

Deliverables: Repo structure; branches/issues; README; test scripts; contribution guide.

Extension: Pull-request checks.

Công cụ: Git/GitHub; shell/Python; Icarus/Verilator; Yosys; LibreLane/Nix; CI phù hợp.

Định hướng nghề nghiệp: Verification/EDA infrastructure; DevOps cho phần cứng.

### A5-T01 - Xây dựng quy trình ASIC tái lập sử dụng LibreLane + Nix

English: Reproducible ASIC Workflow Using LibreLane and Nix

Scope: Reproducibility is the thesis object, not software installation alone.

Prerequisites: Linux + Git + A4 basics. (mã tham chiếu: A4-P01)

Deliverables: Pinned environment; 3 reference designs; repeatability evidence; docs; troubleshooting.

MVT (phần bắt buộc): Repository môi trường; Automated scripts; 3 benchmark designs; Reproducibility checklist; Installation/use guide; Báo cáo đánh giá workflow.

Extension: Docker fallback/CI comparison if needed.

Công cụ: WSL/Linux, Git, Nix, LibreLane/OpenROAD, Yosys, simulators.

Định hướng nghề nghiệp: Verification/EDA infrastructure; DevOps cho phần cứng.

### A5-T02 - Continuous Integration cho dự án RTL/ASIC

English: Continuous Integration for RTL/ASIC Projects

Scope: Automated quality gates for hardware repository.

Prerequisites: Git/GitHub; scripting; simulation; synthesis basics. (mã tham chiếu: A5-P02)

Deliverables: CI pipeline; lint/sim/regression/synthesis reports; failure examples; docs.

MVT (phần bắt buộc): CI-enabled repository; Automated test pipeline; Artifacts/reports; Regression demonstration; Developer guide.

Extension: ASIC smoke/PPA regression.

Công cụ: GitHub Actions, shell/Python, Verilator/Icarus, Yosys, tùy chọn LibreLane/Nix/Docker.

Định hướng nghề nghiệp: Verification/EDA infrastructure; DevOps cho phần cứng.

### A5-R01 - Automated PPA regression cho Digital IC

English: Automated PPA Regression for Digital IC Development

Scope: Detect timing/area/power degradation and relate to source changes.

Prerequisites: A5-T02 + stable ASIC flow. (mã tham chiếu: A5-T02)

Deliverables: Dataset of commits/configurations; regression thresholds; analysis; research report.

Extension: Statistical anomaly detection if justified.

Công cụ: Git/GitHub; shell/Python; Icarus/Verilator; Yosys; LibreLane/Nix; CI phù hợp.

Định hướng nghề nghiệp: Verification/EDA infrastructure; DevOps cho phần cứng.

## A6 - Embedded Systems & SoC Integration

Mục tiêu: Xây dựng hệ thống nhúng chắc tay — firmware, RTOS, driver — và tích hợp phần cứng-phần mềm trên SoC FPGA để hiểu ranh giới HW/SW: việc gì nên nằm ở phần mềm, việc gì đáng đưa xuống phần cứng.

Điều kiện nền: C cơ bản; vi điều khiển nhập môn; Linux cơ bản. Đề tài SoC cần thêm nền RTL (A1).

Công cụ gợi ý: C/C++; STM32/ESP32 hoặc MCU tương đương; FreeRTOS/Zephyr; Zynq/PYNQ hoặc SoC FPGA tương đương; logic analyzer; Git.

| Mã | Đề tài | Loại | Level | Điều kiện tối thiểu | Sản phẩm chính |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A6-P01 | Lập trình firmware bare-metal điều khiển ngoại vi vi điều khiển | Project môn học | L1 - Beginner Engineer | C cơ bản; đọc datasheet; Git nhập môn. | Driver UART/I2C/SPI tự viết (không dùng HAL sinh sẵn cho phần lõi); firmware demo; đo kiểm bằng logic analyzer; README. |
| A6-P02 | Ứng dụng đa nhiệm thời gian thực với RTOS | Project môn học | L1 - Beginner Engineer | A6-P01 hoặc firmware tương đương có evidence. | Ứng dụng FreeRTOS/Zephyr >=3 task; phân tích ưu tiên/deadline; đo jitter/latency; báo cáo so sánh với bản super-loop. |
| A6-P03 | Giao tiếp phần cứng-phần mềm trên SoC FPGA | Project môn học | L2 - Independent Engineering Student | RTL cơ bản (A1) + firmware cơ bản (A6-P01). | IP memory-mapped đơn giản (thanh ghi điều khiển/trạng thái); driver C phía processor; test đọc-ghi qua bus; README. |
| A6-P04 | Dựng Linux nhúng trên SoC FPGA và viết driver đơn giản | Project môn học | L2 - Independent Engineering Student | Linux cơ bản; A6-P01; biết khái niệm kernel/user space. | Ảnh Linux boot được trên board; driver ký tự hoặc UIO nói chuyện với một IP; log kiểm chứng; hướng dẫn dựng lại từ đầu. |
| A6-I01 | Thực tập phát triển sản phẩm nhúng theo quy trình kỹ sư | Thực tập | L2 - Independent Engineering Student | A6-P01 + một trong A6-P02/P03; cam kết giờ/tuần. | Sản phẩm nhúng nhỏ đi trọn quy trình: yêu cầu -> thiết kế -> firmware -> kiểm thử -> tài liệu; nhật ký tuần; repo Git kỷ luật. |
| A6-T01 | Thiết kế hệ thống nhúng điều khiển và thu thập dữ liệu hoàn chỉnh | Đồ án tốt nghiệp | L2 - Independent Engineering Student | A6-P01 + A6-P02 hoặc tương đương có evidence. | Hệ thống nhúng chạy thật (>=2 ngoại vi, RTOS hoặc kiến trúc phần mềm rõ); kiểm thử hệ thống; đo hiệu năng/độ tin cậy; khóa luận; repo tái lập. |
| A6-T02 | Tích hợp bộ tăng tốc phần cứng tùy biến vào SoC FPGA | Đồ án tốt nghiệp | L3 - Research-Ready Undergraduate | A6-P03 + nền FPGA (A3-P* hoặc tương đương). | Baseline phần mềm có profile; IP accelerator RTL; driver + tích hợp; benchmark speedup; phân tích trade-off tài nguyên/độ trễ; khóa luận; repo. |
| A6-R01 | Nghiên cứu phân hoạch phần cứng/phần mềm cho ứng dụng nhúng | Nghiên cứu khoa học | L4 - Undergraduate Researcher | A6-T02 hoặc tương đương; tư duy thí nghiệm có kiểm soát. | Research question rõ; phương pháp phân hoạch + tiêu chí; >=2 phương án phân hoạch đo trên cùng benchmark; phân tích PPA/latency/energy; báo cáo nghiên cứu. |

### A6-P01 - Lập trình firmware bare-metal điều khiển ngoại vi vi điều khiển

English: Bare-Metal Peripheral Firmware for a Microcontroller

Scope: Datasheet -> cấu hình thanh ghi -> driver -> kiểm chứng tín hiệu thật -> tài liệu hóa.

Prerequisites: C cơ bản; đọc datasheet; Git nhập môn.

Deliverables: Driver UART/I2C/SPI tự viết (không dùng HAL sinh sẵn cho phần lõi); firmware demo; đo kiểm bằng logic analyzer; README.

Extension: Thêm DMA hoặc chế độ tiết kiệm năng lượng, đo chênh lệch dòng tiêu thụ.

Công cụ: C; STM32/ESP32; logic analyzer; đồng hồ số; Git.

Định hướng nghề nghiệp: Embedded firmware engineer; nền cho mọi đề tài A6/A7.

### A6-P02 - Ứng dụng đa nhiệm thời gian thực với RTOS

English: Real-Time Multitasking Application with an RTOS

Scope: Task design -> queue/semaphore -> đo đáp ứng thời gian thực -> phân tích.

Prerequisites: A6-P01 hoặc firmware tương đương có evidence. (mã tham chiếu: A6-P01)

Deliverables: Ứng dụng FreeRTOS/Zephyr >=3 task; phân tích ưu tiên/deadline; đo jitter/latency; báo cáo so sánh với bản super-loop.

Extension: Thêm watchdog + xử lý lỗi phục hồi được; stress test.

Công cụ: C; FreeRTOS hoặc Zephyr; MCU bất kỳ; logic analyzer; Git.

Định hướng nghề nghiệp: Embedded/RTOS engineer; automotive & industrial firmware.

### A6-P03 - Giao tiếp phần cứng-phần mềm trên SoC FPGA

English: Memory-Mapped Hardware-Software Communication on a SoC FPGA

Scope: IP RTL -> kết nối bus (AXI-lite hoặc tương đương) -> driver -> kiểm chứng end-to-end.

Prerequisites: RTL cơ bản (A1) + firmware cơ bản (A6-P01). (mã tham chiếu: A1-P*, A6-P01)

Deliverables: IP memory-mapped đơn giản (thanh ghi điều khiển/trạng thái); driver C phía processor; test đọc-ghi qua bus; README.

Extension: Thêm interrupt thay vì polling, đo chênh lệch độ trễ.

Công cụ: Verilog; Vivado/Quartus hoặc toolchain SoC FPGA tương đương; Zynq/PYNQ; C/Python; Git.

Định hướng nghề nghiệp: SoC integration; bước đệm bắt buộc cho HW/SW co-design.

### A6-P04 - Dựng Linux nhúng trên SoC FPGA và viết driver đơn giản

English: Embedded Linux Bring-Up on a SoC FPGA with a Simple Driver

Scope: Toolchain/BSP -> boot -> device tree -> driver tối giản -> kiểm chứng.

Prerequisites: Linux cơ bản; A6-P01; biết khái niệm kernel/user space. (mã tham chiếu: A6-P01)

Deliverables: Ảnh Linux boot được trên board; driver ký tự hoặc UIO nói chuyện với một IP; log kiểm chứng; hướng dẫn dựng lại từ đầu.

Extension: Đóng gói bằng Buildroot/Yocto để build tái lập một lệnh.

Công cụ: Linux; Buildroot hoặc PetaLinux/Yocto; Zynq/PYNQ; C; Git.

Định hướng nghề nghiệp: Embedded Linux/BSP engineer — mảng tuyển dụng lớn của nghề nhúng.

### A6-I01 - Thực tập phát triển sản phẩm nhúng theo quy trình kỹ sư

English: Embedded Product Development Internship

Scope: Trọng tâm là tác phong: issue tracker, code review, test trước khi merge, báo cáo tuần.

Prerequisites: A6-P01 + một trong A6-P02/P03; cam kết giờ/tuần. (mã tham chiếu: A6-P01)

Deliverables: Sản phẩm nhúng nhỏ đi trọn quy trình: yêu cầu -> thiết kế -> firmware -> kiểm thử -> tài liệu; nhật ký tuần; repo Git kỷ luật.

Extension: Thêm CI chạy unit test firmware trên mỗi commit.

Công cụ: C; MCU tự chọn; GitHub/GitLab + CI; framework test (Unity/Ceedling hoặc tương đương).

Định hướng nghề nghiệp: Chuẩn bị trực tiếp cho vị trí embedded engineer.

### A6-T01 - Thiết kế hệ thống nhúng điều khiển và thu thập dữ liệu hoàn chỉnh

English: Design of a Complete Embedded Control and Data-Acquisition System

Scope: Bài toán điều khiển-thu thập dữ liệu cụ thể do mentor chốt; đi trọn từ yêu cầu đến đánh giá định lượng.

Prerequisites: A6-P01 + A6-P02 hoặc tương đương có evidence. (mã tham chiếu: A6-P01, A6-P02)

Deliverables: Hệ thống nhúng chạy thật (>=2 ngoại vi, RTOS hoặc kiến trúc phần mềm rõ); kiểm thử hệ thống; đo hiệu năng/độ tin cậy; khóa luận; repo tái lập.

MVT (phần bắt buộc): Specification + kiến trúc phần mềm; firmware đầy đủ chức năng lõi; driver >=2 ngoại vi tự viết hoặc hiểu sâu; kế hoạch + kết quả kiểm thử hệ thống; số liệu hiệu năng (đáp ứng, độ tin cậy); repository có README và hướng dẫn tái lập.

Extension: Chỉ mở sau baseline: low-power mode hoặc failsafe + phân tích định lượng.

Công cụ: C; MCU + RTOS; logic analyzer; thiết bị đo phù hợp; Git.

Định hướng nghề nghiệp: Embedded systems engineer.

### A6-T02 - Tích hợp bộ tăng tốc phần cứng tùy biến vào SoC FPGA

English: Integrating a Custom Hardware Accelerator into a SoC FPGA

Scope: HW/SW co-design nhập môn: chọn hàm nặng -> offload xuống phần cứng -> đo bằng cùng một benchmark.

Prerequisites: A6-P03 + nền FPGA (A3-P* hoặc tương đương). (mã tham chiếu: A6-P03, A3-P*)

Deliverables: Baseline phần mềm có profile; IP accelerator RTL; driver + tích hợp; benchmark speedup; phân tích trade-off tài nguyên/độ trễ; khóa luận; repo.

MVT (phần bắt buộc): Baseline phần mềm + số liệu profile; RTL accelerator + testbench; tích hợp bus + driver chạy đúng; bảng speedup và tài nguyên so với baseline; phân tích điểm nghẽn; repository tái lập.

Extension: So sánh hai kiến trúc accelerator hoặc thêm DMA, chỉ sau baseline sign-off.

Công cụ: Verilog; Zynq/PYNQ; C/Python; profiler; Git.

Định hướng nghề nghiệp: SoC/FPGA engineer; nền tảng cho hướng luận án co-design.

### A6-R01 - Nghiên cứu phân hoạch phần cứng/phần mềm cho ứng dụng nhúng

English: Hardware/Software Partitioning Study for an Embedded Application

Scope: Trả lời: với một lớp ứng dụng cụ thể, ranh giới HW/SW đặt ở đâu thì tối ưu theo tiêu chí nào?

Prerequisites: A6-T02 hoặc tương đương; tư duy thí nghiệm có kiểm soát. (mã tham chiếu: A6-T02)

Deliverables: Research question rõ; phương pháp phân hoạch + tiêu chí; >=2 phương án phân hoạch đo trên cùng benchmark; phân tích PPA/latency/energy; báo cáo nghiên cứu.

Extension: Đề xuất heuristic phân hoạch và kiểm chứng trên ứng dụng thứ hai.

Công cụ: Zynq/PYNQ; profiler; RTL; đo năng lượng; Python phân tích.

Định hướng nghề nghiệp: Hướng nghiên cứu hệ thống nhúng/co-design; chấp nhận kết quả phủ định.

## A7 - IoT Systems & Edge Intelligence

Mục tiêu: Kết nối thiết bị nhúng thành hệ thống IoT hoàn chỉnh — cảm biến, giao thức, ngân sách năng lượng — và chạy suy luận AI gọn nhẹ ngay tại thiết bị biên dưới ràng buộc tài nguyên thật.

Điều kiện nền: Firmware cơ bản (A6 hoặc tương đương); Python; mạng cơ bản. Đề tài edge AI cần thêm ML nhập môn.

Công cụ gợi ý: ESP32/STM32; MQTT/CoAP/BLE/LoRa; broker + dashboard nhẹ; TensorFlow Lite Micro/CMSIS-NN; thiết bị đo dòng; Git.

| Mã | Đề tài | Loại | Level | Điều kiện tối thiểu | Sản phẩm chính |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A7-P01 | Nút cảm biến IoT truyền dữ liệu qua MQTT | Project môn học | L1 - Beginner Engineer | A6-P01 hoặc firmware tương đương; mạng cơ bản. | Node ESP32/STM32 đọc cảm biến thật, publish MQTT có xử lý mất kết nối; broker + dashboard tối giản; log chạy >=48h; README. |
| A7-P02 | Đo và tối ưu năng lượng cho nút IoT chạy pin | Project môn học | L2 - Independent Engineering Student | A7-P01; đọc hiểu datasheet phần nguồn. | Current profile từng trạng thái (active/tx/sleep); chiến lược duty-cycle; bảng ước tính thời gian sống pin trước/sau tối ưu; báo cáo đo. |
| A7-P03 | Suy luận TinyML trên vi điều khiển | Project môn học | L2 - Independent Engineering Student | A6-P01; Python + ML nhập môn. | Mô hình nhỏ (keyword spotting/gesture) huấn luyện + quantize INT8; chạy trên MCU; bảng accuracy/latency/RAM-Flash; demo; README. |
| A7-P04 | Đánh giá kết nối không dây tầm ngắn/tầm xa cho IoT | Project môn học | L1 - Beginner Engineer | A6-P01 hoặc tương đương. | Thí nghiệm BLE và LoRa (hoặc 2 công nghệ được duyệt): tầm phủ, tỉ lệ mất gói, năng lượng/gói theo khoảng cách; báo cáo so sánh có số liệu. |
| A7-I01 | Thực tập xây dựng hệ thống IoT đầu-cuối | Thực tập | L2 - Independent Engineering Student | A7-P01; cam kết giờ/tuần. | Hệ thống node -> gateway -> lưu trữ -> dashboard vận hành liên tục >=2 tuần; số liệu uptime/mất gói; nhật ký sự cố và cách xử lý; tài liệu vận hành. |
| A7-T01 | Thiết kế và đánh giá hệ thống giám sát IoT đa nút hoàn chỉnh | Đồ án tốt nghiệp | L2 - Independent Engineering Student | A7-P01 + A7-P02 hoặc tương đương. | Hệ thống >=3 node chạy pin + gateway + dashboard; đánh giá định lượng: uptime, mất gói, thời gian sống pin; khóa luận; repo + tài liệu triển khai. |
| A7-T02 | Triển khai và tối ưu mô hình AI gọn nhẹ trên thiết bị biên | Đồ án tốt nghiệp | L3 - Research-Ready Undergraduate | A7-P03 hoặc tương đương. | Pipeline train->quantize->deploy tái lập; so sánh có hệ thống float/INT8 (accuracy, latency, RAM/Flash, năng lượng/suy luận); khóa luận; repo. |
| A7-R01 | Nghiên cứu đánh đổi độ chính xác – năng lượng – độ trễ cho suy luận tại biên | Nghiên cứu khoa học | L4 - Undergraduate Researcher | A7-T02 hoặc tương đương; kỷ luật thí nghiệm. | Research question + giả thuyết; ma trận thí nghiệm (mô hình × mức quantize × tần số/điện áp nếu có); đường cong trade-off; phân tích và khuyến nghị thiết kế; báo cáo nghiên cứu. |

### A7-P01 - Nút cảm biến IoT truyền dữ liệu qua MQTT

English: IoT Sensor Node Publishing Data over MQTT

Scope: Cảm biến -> firmware -> Wi-Fi/MQTT -> hiển thị; trọng tâm là chạy ổn định, không phải demo một lần.

Prerequisites: A6-P01 hoặc firmware tương đương; mạng cơ bản. (mã tham chiếu: A6-P01)

Deliverables: Node ESP32/STM32 đọc cảm biến thật, publish MQTT có xử lý mất kết nối; broker + dashboard tối giản; log chạy >=48h; README.

Extension: Thêm OTA update hoặc TLS cơ bản.

Công cụ: ESP32 hoặc tương đương; C/MicroPython; Mosquitto; Node-RED/Grafana; Git.

Định hướng nghề nghiệp: IoT engineer; cửa vào của trục IoT.

### A7-P02 - Đo và tối ưu năng lượng cho nút IoT chạy pin

English: Energy Measurement and Optimization for a Battery-Powered IoT Node

Scope: Đo thật bằng thiết bị đo dòng, không ước lượng chay từ datasheet.

Prerequisites: A7-P01; đọc hiểu datasheet phần nguồn. (mã tham chiếu: A7-P01)

Deliverables: Current profile từng trạng thái (active/tx/sleep); chiến lược duty-cycle; bảng ước tính thời gian sống pin trước/sau tối ưu; báo cáo đo.

Extension: So sánh hai giao thức hoặc hai chế độ sleep về năng lượng/gói tin.

Công cụ: Thiết bị đo dòng (INA219/Power Profiler hoặc tương đương); ESP32/STM32; Python phân tích.

Định hướng nghề nghiệp: Low-power design — kỹ năng đắt giá nhất của nghề IoT.

Điều kiện cứng: Dùng pin/nguồn đúng quy tắc an toàn (không sạc LiPo không giám sát, có bảo vệ quá dòng); số liệu năng lượng phải đo thật.

### A7-P03 - Suy luận TinyML trên vi điều khiển

English: TinyML Inference on a Microcontroller

Scope: Train -> convert (TFLite Micro/CMSIS-NN) -> deploy -> đo trên thiết bị thật.

Prerequisites: A6-P01; Python + ML nhập môn. (mã tham chiếu: A6-P01)

Deliverables: Mô hình nhỏ (keyword spotting/gesture) huấn luyện + quantize INT8; chạy trên MCU; bảng accuracy/latency/RAM-Flash; demo; README.

Extension: So sánh hai kích thước mô hình về accuracy/latency/bộ nhớ.

Công cụ: Python/TensorFlow; TFLite Micro hoặc CMSIS-NN; STM32/ESP32; Git.

Định hướng nghề nghiệp: Edge AI engineer; cửa vào cho hướng AI biên.

### A7-P04 - Đánh giá kết nối không dây tầm ngắn/tầm xa cho IoT

English: Evaluating Short- and Long-Range Wireless Links for IoT

Scope: Thiết kế thí nghiệm đo sóng thực địa có kiểm soát — học kỷ luật đo đạc.

Prerequisites: A6-P01 hoặc tương đương. (mã tham chiếu: A6-P01)

Deliverables: Thí nghiệm BLE và LoRa (hoặc 2 công nghệ được duyệt): tầm phủ, tỉ lệ mất gói, năng lượng/gói theo khoảng cách; báo cáo so sánh có số liệu.

Extension: Thêm mô hình suy hao đơn giản khớp với số liệu đo.

Công cụ: Module BLE + LoRa; ESP32/STM32; Python phân tích; GPS/thước đo khoảng cách.

Định hướng nghề nghiệp: Wireless/IoT connectivity engineer.

### A7-I01 - Thực tập xây dựng hệ thống IoT đầu-cuối

English: End-to-End IoT System Internship

Scope: Trọng tâm là vận hành tin cậy và tài liệu hóa, đúng tác phong kỹ sư hệ thống.

Prerequisites: A7-P01; cam kết giờ/tuần. (mã tham chiếu: A7-P01)

Deliverables: Hệ thống node -> gateway -> lưu trữ -> dashboard vận hành liên tục >=2 tuần; số liệu uptime/mất gói; nhật ký sự cố và cách xử lý; tài liệu vận hành.

Extension: Cảnh báo tự động khi node mất kết nối.

Công cụ: ESP32; MQTT; InfluxDB/SQLite + Grafana hoặc tương đương; Git.

Định hướng nghề nghiệp: IoT/DevOps cho thiết bị.

### A7-T01 - Thiết kế và đánh giá hệ thống giám sát IoT đa nút hoàn chỉnh

English: Design and Evaluation of a Complete Multi-Node IoT Monitoring System

Scope: Bài toán giám sát cụ thể do mentor chốt (môi trường/năng lượng/nông nghiệp…); chạy thật nhiều ngày, số liệu thật.

Prerequisites: A7-P01 + A7-P02 hoặc tương đương. (mã tham chiếu: A7-P01, A7-P02)

Deliverables: Hệ thống >=3 node chạy pin + gateway + dashboard; đánh giá định lượng: uptime, mất gói, thời gian sống pin; khóa luận; repo + tài liệu triển khai.

MVT (phần bắt buộc): Kiến trúc hệ thống + spec; >=3 node chạy pin hoạt động; gateway + lưu trữ + dashboard; số liệu vận hành >=7 ngày (uptime, mất gói, năng lượng); phân tích điểm yếu; repository và tài liệu triển khai tái lập.

Extension: Chỉ mở sau baseline: tối ưu năng lượng có so sánh, hoặc dự đoán bất thường đơn giản tại gateway.

Công cụ: ESP32/STM32; MQTT/LoRa tùy bài; thiết bị đo dòng; backend + dashboard; Git.

Định hướng nghề nghiệp: IoT solution engineer.

### A7-T02 - Triển khai và tối ưu mô hình AI gọn nhẹ trên thiết bị biên

English: Deploying and Optimizing a Lightweight AI Model on an Edge Device

Scope: Một bài toán suy luận cụ thể trên MCU hoặc SoC FPGA; đánh giá trên thiết bị thật, không chỉ trên máy tính.

Prerequisites: A7-P03 hoặc tương đương. (mã tham chiếu: A7-P03)

Deliverables: Pipeline train->quantize->deploy tái lập; so sánh có hệ thống float/INT8 (accuracy, latency, RAM/Flash, năng lượng/suy luận); khóa luận; repo.

MVT (phần bắt buộc): Baseline float trên máy + trên thiết bị; bản INT8 chạy trên thiết bị; bảng accuracy/latency/bộ nhớ/năng lượng cho từng bản; phân tích trade-off; pipeline tái lập một lệnh; repository có README.

Extension: Chỉ mở sau baseline: pruning/kiến trúc thay thế, hoặc chuyển một lớp nặng xuống phần cứng (nối sang AB-T05).

Công cụ: Python/TensorFlow; TFLite Micro/CMSIS-NN; MCU hoặc Zynq; thiết bị đo dòng; Git.

Định hướng nghề nghiệp: Edge AI/embedded ML engineer.

### A7-R01 - Nghiên cứu đánh đổi độ chính xác – năng lượng – độ trễ cho suy luận tại biên

English: Accuracy-Energy-Latency Trade-offs for On-Device Inference

Scope: Trả lời: với ngân sách năng lượng cho trước của thiết bị biên, cấu hình suy luận nào tối ưu và vì sao?

Prerequisites: A7-T02 hoặc tương đương; kỷ luật thí nghiệm. (mã tham chiếu: A7-T02)

Deliverables: Research question + giả thuyết; ma trận thí nghiệm (mô hình × mức quantize × tần số/điện áp nếu có); đường cong trade-off; phân tích và khuyến nghị thiết kế; báo cáo nghiên cứu.

Extension: Kiểm chứng khuyến nghị trên bài toán thứ hai khác phân phối dữ liệu.

Công cụ: TFLite Micro; MCU/SoC FPGA; thiết bị đo dòng; Python phân tích.

Định hướng nghề nghiệp: Hướng nghiên cứu edge AI hardware-aware; chấp nhận kết quả phủ định.

## B0 - Polar Fundamentals & Software Baseline

Mục tiêu: Xây mô hình tham chiếu đúng và tái lập cho Polar coding trước khi làm hardware hoặc nghiên cứu nâng cao.

Điều kiện nền: Python/MATLAB; truyền thông số cơ bản; xác suất cơ bản.

Công cụ gợi ý: Python hoặc MATLAB; NumPy/SciPy tương đương; plotting; Git.

| Mã | Đề tài | Loại | Level | Điều kiện tối thiểu | Sản phẩm chính |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B0-P01 | Mô phỏng Polar Encoder | Project môn học | L0 - Explorer | Python/MATLAB basics; binary operations. | Encoder implementation; known-vector validation; report. |
| B0-P02 | Mô phỏng BPSK/AWGN và tính LLR | Project môn học | L0 - Explorer | Digital comm basics. | Channel simulation; LLR sanity checks; plots. |
| B0-P03 | Xây dựng SC decoder cơ bản bằng MATLAB/Python | Project môn học | L1 - Beginner Engineer | B0-P01/P02 or equivalent. | SC decoder; unit tests; small BER/BLER result. |
| B0-I01 | Xây dựng bộ mô phỏng Polar Code có khả năng tái lập | Thực tập | L2 - Independent Engineering Student | Python/MATLAB; SC basics; Git. | Configurable N/K/EbN0; seeded runs; BER/BLER; README; scripts. |
| B0-T01 | Xây dựng và đánh giá hệ thống Polar Code sử dụng SC decoding | Đồ án tốt nghiệp | L2 - Independent Engineering Student | Digital comm + Python/MATLAB. | Full encode-channel-decode chain; validation; BER/BLER sweeps; complexity discussion; legacy package. |

### B0-P01 - Mô phỏng Polar Encoder

English: Simulation of a Polar Encoder

Scope: Implement polar transform and validate on small N.

Prerequisites: Python/MATLAB basics; binary operations.

Deliverables: Encoder implementation; known-vector validation; report.

Extension: Parameterize N/K.

Công cụ: Python hoặc MATLAB; NumPy/SciPy tương đương; plotting; Git.

Định hướng nghề nghiệp: Thuật toán truyền thông; nền nghiên cứu coding theory.

### B0-P02 - Mô phỏng BPSK/AWGN và tính LLR

English: BPSK/AWGN Simulation and LLR Computation

Scope: Build verified channel/LLR block for later decoder work.

Prerequisites: Digital comm basics.

Deliverables: Channel simulation; LLR sanity checks; plots.

Extension: Compare exact/approximate LLR when relevant.

Công cụ: Python hoặc MATLAB; NumPy/SciPy tương đương; plotting; Git.

Định hướng nghề nghiệp: Thuật toán truyền thông; nền nghiên cứu coding theory.

### B0-P03 - Xây dựng SC decoder cơ bản bằng MATLAB/Python

English: Basic SC Decoder in MATLAB/Python

Scope: Correct recursive/iterative SC baseline.

Prerequisites: B0-P01/P02 or equivalent. (mã tham chiếu: B0-P01, B0-P02)

Deliverables: SC decoder; unit tests; small BER/BLER result.

Extension: Complexity profiling.

Công cụ: Python hoặc MATLAB; NumPy/SciPy tương đương; plotting; Git.

Định hướng nghề nghiệp: Thuật toán truyền thông; nền nghiên cứu coding theory.

### B0-I01 - Xây dựng bộ mô phỏng Polar Code có khả năng tái lập

English: Reproducible Polar Code Simulation Framework

Scope: One-command repeatable baseline framework.

Prerequisites: Python/MATLAB; SC basics; Git. (mã tham chiếu: B0-P03)

Deliverables: Configurable N/K/EbN0; seeded runs; BER/BLER; README; scripts.

Extension: Automated sweeps and result archival.

Công cụ: Python hoặc MATLAB; NumPy/SciPy tương đương; plotting; Git.

Định hướng nghề nghiệp: Thuật toán truyền thông; nền nghiên cứu coding theory.

### B0-T01 - Xây dựng và đánh giá hệ thống Polar Code sử dụng SC decoding

English: Software Modeling and Performance Evaluation of Polar Codes with SC Decoding

Scope: Foundation thesis for students not yet ready for RTL.

Prerequisites: Digital comm + Python/MATLAB.

Deliverables: Full encode-channel-decode chain; validation; BER/BLER sweeps; complexity discussion; legacy package.

MVT (phần bắt buộc): Reusable simulator; BER/BLER curves; Unit tests/golden vectors; Technical note về SC flow; Dataset/test vectors cho hardware track.

Extension: Add quantization or controlled SC improvement.

Công cụ: Python hoặc MATLAB, Git.

Định hướng nghề nghiệp: Thuật toán truyền thông; nền nghiên cứu coding theory.

## B1 - Polar Hardware Building Blocks

Mục tiêu: Chuyển các phép toán và cấu trúc Polar thành module RTL nhỏ có thể kiểm chứng độc lập.

Điều kiện nền: B0 ở mức hiểu; logic số; RTL.

Công cụ gợi ý: Python/MATLAB golden model; Verilog/SystemVerilog; simulator; FPGA toolchain.

| Mã | Đề tài | Loại | Level | Điều kiện tối thiểu | Sản phẩm chính |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B1-P01 | Thiết kế Polar Encoder RTL | Project môn học | L1 - Beginner Engineer | B0 encoder + RTL. | RTL encoder; golden vectors; testbench; synthesis. |
| B1-P02 | Thiết kế f Processing Element | Project môn học | L1 - Beginner Engineer | SC f-function understanding + fixed-point basics. | Reference f; RTL; exhaustive/random tests; synthesis. |
| B1-P03 | Thiết kế g Processing Element | Project môn học | L1 - Beginner Engineer | SC g-function + fixed-point. | Reference g; RTL; tests; synthesis. |
| B1-P04 | Thiết kế Partial-Sum Unit | Project môn học | L2 - Independent Engineering Student | SC graph/partial sums + RTL. | Architecture; RTL; tests; synthesis. |
| B1-I01 | Thiết kế và kiểm chứng f/g Processing Elements trên FPGA | Thực tập | L2 - Independent Engineering Student | B1-P + FPGA. | Golden co-verification; FPGA synthesis; resource/Fmax; report. |
| B1-T01 | Thiết kế Polar Encoder trên FPGA | Đồ án tốt nghiệp | L2 - Independent Engineering Student | B0 + RTL + FPGA. | Architecture; RTL; verification; FPGA; resource/Fmax/latency/throughput. |
| B1-T02 | Thiết kế và đánh giá f/g Processing Elements cho Polar Decoder | Đồ án tốt nghiệp | L2 - Independent Engineering Student | B0 SC + fixed-point + RTL. | Exact/min-sum/reference; fixed-point RTL; timing/area/resource; BLER impact via model. |

### B1-P01 - Thiết kế Polar Encoder RTL

English: RTL Design of a Polar Encoder

Scope: Translate polar transform to hardware.

Prerequisites: B0 encoder + RTL. (mã tham chiếu: B0-P01)

Deliverables: RTL encoder; golden vectors; testbench; synthesis.

Extension: Pipeline/resource sharing.

Công cụ: Python/MATLAB golden model; Verilog/SystemVerilog; simulator; FPGA toolchain.

Định hướng nghề nghiệp: Hardware architecture cho coding; RTL cho khối giải mã.

### B1-P02 - Thiết kế f Processing Element

English: RTL Design of the Polar f Processing Element

Scope: Implement exact/min-sum form appropriate to scope.

Prerequisites: SC f-function understanding + fixed-point basics. (mã tham chiếu: B0-P03)

Deliverables: Reference f; RTL; exhaustive/random tests; synthesis.

Extension: Pipeline/precision variants.

Công cụ: Python/MATLAB golden model; Verilog/SystemVerilog; simulator; FPGA toolchain.

Định hướng nghề nghiệp: Hardware architecture cho coding; RTL cho khối giải mã.

### B1-P03 - Thiết kế g Processing Element

English: RTL Design of the Polar g Processing Element

Scope: Handle partial sum/control input correctly.

Prerequisites: SC g-function + fixed-point. (mã tham chiếu: B0-P03)

Deliverables: Reference g; RTL; tests; synthesis.

Extension: Precision variants.

Công cụ: Python/MATLAB golden model; Verilog/SystemVerilog; simulator; FPGA toolchain.

Định hướng nghề nghiệp: Hardware architecture cho coding; RTL cho khối giải mã.

### B1-P04 - Thiết kế Partial-Sum Unit

English: RTL Design of a Partial-Sum Unit

Scope: Create correct partial-sum update module.

Prerequisites: SC graph/partial sums + RTL. (mã tham chiếu: B0-P03)

Deliverables: Architecture; RTL; tests; synthesis.

Extension: Memory/control optimization.

Công cụ: Python/MATLAB golden model; Verilog/SystemVerilog; simulator; FPGA toolchain.

Định hướng nghề nghiệp: Hardware architecture cho coding; RTL cho khối giải mã.

### B1-I01 - Thiết kế và kiểm chứng f/g Processing Elements trên FPGA

English: Design and Verification of Polar f/g Processing Elements on FPGA

Scope: Implement and validate hardware PEs.

Prerequisites: B1-P + FPGA. (mã tham chiếu: B1-P*)

Deliverables: Golden co-verification; FPGA synthesis; resource/Fmax; report.

Extension: Compare exact vs min-sum or precisions.

Công cụ: Python/MATLAB golden model; Verilog/SystemVerilog; simulator; FPGA toolchain.

Định hướng nghề nghiệp: Hardware architecture cho coding; RTL cho khối giải mã.

### B1-T01 - Thiết kế Polar Encoder trên FPGA

English: FPGA Design and Verification of a Polar Encoder

Scope: Compare at least one architectural decision where feasible.

Prerequisites: B0 + RTL + FPGA. (mã tham chiếu: B0-P01)

Deliverables: Architecture; RTL; verification; FPGA; resource/Fmax/latency/throughput.

MVT (phần bắt buộc): Golden encoder; RTL + testbench; FPGA resource/Fmax/latency; Architecture explanation; Demo hoặc co-simulation.

Extension: ASIC feasibility or pipelining.

Công cụ: Python/MATLAB, Verilog, simulator, FPGA tool.

Định hướng nghề nghiệp: Hardware architecture cho coding; RTL cho khối giải mã.

### B1-T02 - Thiết kế và đánh giá f/g Processing Elements cho Polar Decoder

English: Design and Evaluation of Processing Elements for Polar Decoders

Scope: Connect numerical approximation to hardware cost.

Prerequisites: B0 SC + fixed-point + RTL. (mã tham chiếu: B0-P03)

Deliverables: Exact/min-sum/reference; fixed-point RTL; timing/area/resource; BLER impact via model.

MVT (phần bắt buộc): PE RTL; Verification suite; Error statistics; PPA/timing comparison; BLER impact analysis.

Extension: ASIC PPA or broader bit-width sweep.

Công cụ: Python/MATLAB, Verilog, simulator, synthesis/STA.

Định hướng nghề nghiệp: Hardware architecture cho coding; RTL cho khối giải mã.

## B2 - SC Polar Decoder Hardware

Mục tiêu: Tích hợp golden model, fixed-point, processing element, partial sum và control thành SC decoder hướng FPGA.

Điều kiện nền: B0 + B1; RTL khá; debugging; fixed-point cơ bản.

Công cụ gợi ý: Python/MATLAB; Verilog/SystemVerilog; simulator; FPGA tools; Git.

| Mã | Đề tài | Loại | Level | Điều kiện tối thiểu | Sản phẩm chính |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B2-I01 | Xây dựng kiến trúc SC decoder theo từng module | Thực tập | L2 - Independent Engineering Student | B0 + B1. | Module interfaces; f/g/partial-sum/control integration tests; documentation. |
| B2-T01 | Thiết kế bộ giải mã SC Polar trên FPGA | Đồ án tốt nghiệp | L3 - Research-Ready Undergraduate | Correct SC software baseline; B1; strong RTL. | Golden model; fixed-point; RTL decoder; co-verification; FPGA; BER/BLER + resource/Fmax/latency/throughput. |
| B2-T02 | Software-RTL co-verification cho SC Polar decoder | Đồ án tốt nghiệp | L3 - Research-Ready Undergraduate | SC model + RTL modules + scripting. | Automated vector generation; RTL comparison; regression; mismatch diagnosis; report. |
| B2-R01 | Architecture optimization cho SC decoder | Nghiên cứu khoa học | L4 - Undergraduate Researcher | Stable B2-T01-like baseline. | 2+ architectures or parallelism/resource-sharing configurations; controlled evaluation. |

### B2-I01 - Xây dựng kiến trúc SC decoder theo từng module

English: Modular Construction of an SC Polar Decoder Architecture

Scope: Assemble decoder incrementally, not monolithically.

Prerequisites: B0 + B1. (mã tham chiếu: B0-P03, B1-P*)

Deliverables: Module interfaces; f/g/partial-sum/control integration tests; documentation.

Extension: Automation of vector tests.

Công cụ: Python/MATLAB; Verilog/SystemVerilog; simulator; FPGA tools; Git.

Định hướng nghề nghiệp: Decoder hardware architecture trên FPGA.

### B2-T01 - Thiết kế bộ giải mã SC Polar trên FPGA

English: FPGA Architecture and Implementation of an SC Polar Decoder

Scope: Complete hardware-oriented SC decoder at manageable N/K.

Prerequisites: Correct SC software baseline; B1; strong RTL. (mã tham chiếu: B0-P03, B1-P*)

Deliverables: Golden model; fixed-point; RTL decoder; co-verification; FPGA; BER/BLER + resource/Fmax/latency/throughput.

MVT (phần bắt buộc): SC golden model; RTL decoder hoặc subsystem đủ lớn; Test vectors + co-verification; Resource/Fmax/latency/throughput; Architecture report.

Extension: Optimization only after correctness.

Công cụ: Python/MATLAB, Verilog/SystemVerilog, simulator, FPGA tool.

Định hướng nghề nghiệp: Decoder hardware architecture trên FPGA.

### B2-T02 - Software-RTL co-verification cho SC Polar decoder

English: Software-RTL Co-Verification for an SC Polar Decoder

Scope: Focus on verification methodology and reproducibility.

Prerequisites: SC model + RTL modules + scripting. (mã tham chiếu: B0-P03)

Deliverables: Automated vector generation; RTL comparison; regression; mismatch diagnosis; report.

MVT (phần bắt buộc): Khung co-verification tự động SC software ↔ RTL với regression cho tối thiểu các module f/g/partial-sum và một cấu hình decoder nhỏ.

Extension: CI regression.

Công cụ: Python/MATLAB; Verilog/SystemVerilog; simulator; FPGA tools; Git.

Định hướng nghề nghiệp: Decoder hardware architecture trên FPGA.

### B2-R01 - Architecture optimization cho SC decoder

English: Architecture Optimization for an SC Polar Decoder

Scope: Quantify area-latency-throughput trade-offs.

Prerequisites: Stable B2-T01-like baseline. (mã tham chiếu: B2-T01)

Deliverables: 2+ architectures or parallelism/resource-sharing configurations; controlled evaluation.

Extension: Design-space search.

Công cụ: Python/MATLAB; Verilog/SystemVerilog; simulator; FPGA tools; Git.

Định hướng nghề nghiệp: Decoder hardware architecture trên FPGA.

## B3 - Hardware-Aware Quantization & Optimization

Mục tiêu: Nghiên cứu trade-off BLER/BER với bit width, saturation, clipping, area/resource và latency.

Điều kiện nền: B0; numerical analysis; Python/MATLAB; hardware awareness cho đề tài T/R.

Công cụ gợi ý: Python/MATLAB; RTL/FPGA tools khi cần; scripts sweep và plotting.

| Mã | Đề tài | Loại | Level | Điều kiện tối thiểu | Sản phẩm chính |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B3-P01 | Khảo sát quantization của LLR | Project môn học | L1 - Beginner Engineer | SC software baseline. | Floating vs 3/4/5/6-bit results; plots; explanation. |
| B3-I01 | Fixed-point implementation của Polar processing elements | Thực tập | L2 - Independent Engineering Student | B1 + numerical analysis. | Fixed-point reference; RTL or synthesizable model; error tests; resource. |
| B3-T01 | Phân tích lượng tử hóa LLR cho hardware-efficient Polar decoding | Đồ án tốt nghiệp | L3 - Research-Ready Undergraduate | Correct SC baseline; scripted experiments. | BLER/BER vs bit-width; complexity/hardware proxy; controlled analysis; thesis. |
| B3-T02 | Tối ưu fixed-point cho SC Polar decoder | Đồ án tốt nghiệp | L3 - Research-Ready Undergraduate | B2 or equivalent decoder + B3 basics. | LLR/intermediate widths; saturation/clipping; BLER; resource/timing estimates. |
| B3-R01 | Adaptive-precision Polar decoding | Nghiên cứu khoa học | L4 - Undergraduate Researcher | Strong B3-T baseline; research readiness. | Baseline fixed precision; adaptation rule; BLER/average-cost analysis; reproducible experiments. |

### B3-P01 - Khảo sát quantization của LLR

English: LLR Quantization Study for Polar Decoding

Scope: Sweep precision/saturation and observe BER/BLER.

Prerequisites: SC software baseline. (mã tham chiếu: B0-P03)

Deliverables: Floating vs 3/4/5/6-bit results; plots; explanation.

Extension: Optimize clipping range.

Công cụ: Python/MATLAB; RTL/FPGA tools khi cần; scripts sweep và plotting.

Định hướng nghề nghiệp: Hardware-aware algorithm engineering; fixed-point optimization.

### B3-I01 - Fixed-point implementation của Polar processing elements

English: Fixed-Point Implementation of Polar Processing Elements

Scope: Translate quantization decisions to implementation.

Prerequisites: B1 + numerical analysis. (mã tham chiếu: B1-P*)

Deliverables: Fixed-point reference; RTL or synthesizable model; error tests; resource.

Extension: Multiple Q-formats.

Công cụ: Python/MATLAB; RTL/FPGA tools khi cần; scripts sweep và plotting.

Định hướng nghề nghiệp: Hardware-aware algorithm engineering; fixed-point optimization.

### B3-T01 - Phân tích lượng tử hóa LLR cho hardware-efficient Polar decoding

English: Fixed-Point LLR Quantization Analysis for Hardware-Efficient Polar Decoding

Scope: Find minimum practical precision under defined performance loss.

Prerequisites: Correct SC baseline; scripted experiments. (mã tham chiếu: B0-P03)

Deliverables: BLER/BER vs bit-width; complexity/hardware proxy; controlled analysis; thesis.

MVT (phần bắt buộc): Quantization framework; BLER curves theo bit-width; Hardware-cost proxy hoặc synthesis; Recommendation bit-width/range.

Extension: RTL/FPGA validation of selected points.

Công cụ: Python/MATLAB, tùy chọn Verilog/Yosys/FPGA.

Định hướng nghề nghiệp: Hardware-aware algorithm engineering; fixed-point optimization.

### B3-T02 - Tối ưu fixed-point cho SC Polar decoder

English: Fixed-Point Optimization of an SC Polar Decoder

Scope: Jointly tune multiple numerical formats without changing decoder logic.

Prerequisites: B2 or equivalent decoder + B3 basics. (mã tham chiếu: B2-T01)

Deliverables: LLR/intermediate widths; saturation/clipping; BLER; resource/timing estimates.

MVT (phần bắt buộc): Cấu hình fixed-point (LLR + intermediate) cho SC decoder chạy đúng, kèm bảng BLER và ước lượng resource cho tối thiểu 3 cấu hình.

Extension: Automated search/Pareto analysis.

Công cụ: Python/MATLAB; RTL/FPGA tools khi cần; scripts sweep và plotting.

Định hướng nghề nghiệp: Hardware-aware algorithm engineering; fixed-point optimization.

### B3-R01 - Adaptive-precision Polar decoding

English: Adaptive-Precision Polar Decoding

Scope: Ask whether all frames/channel states need the same precision.

Prerequisites: Strong B3-T baseline; research readiness. (mã tham chiếu: B3-T*)

Deliverables: Baseline fixed precision; adaptation rule; BLER/average-cost analysis; reproducible experiments.

Extension: Hardware-aware implementation if evidence supports it.

Công cụ: Python/MATLAB; RTL/FPGA tools khi cần; scripts sweep và plotting.

Định hướng nghề nghiệp: Hardware-aware algorithm engineering; fixed-point optimization.

## B4 - SC-Flip & Reliability-Aware Decoding

Mục tiêu: Phân tích failure của SC, xây reliability metric/candidate ranking và đánh giá BLER-complexity trade-off.

Điều kiện nền: SC decoder chạy đúng; Python/MATLAB; experimental design.

Công cụ gợi ý: Python/MATLAB; Git; plotting; RTL/FPGA tùy scope.

| Mã | Đề tài | Loại | Level | Điều kiện tối thiểu | Sản phẩm chính |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B4-P01 | Phân tích các lỗi SC decoding | Project môn học | L2 - Independent Engineering Student | Correct SC baseline. | Failure cases; reliability traces; categorized analysis. |
| B4-P02 | Reliability ranking dựa trên trị tuyệt đối LLR | Project môn học | L2 - Independent Engineering Student | SC baseline + basic statistics. | Candidate ranking; Top-k metrics; plots. |
| B4-I01 | Xây dựng SC-Flip software decoder | Thực tập | L2 - Independent Engineering Student | SC baseline; candidate ranking. | SCF code; validation; BLER/attempts; reproducible scripts. |
| B4-T01 | Thiết kế và đánh giá SC-Flip Polar decoder | Đồ án tốt nghiệp | L3 - Research-Ready Undergraduate | B4-I01-level baseline; experimental discipline. | SC vs SCF; BLER; attempts; latency/complexity proxy; analysis. |
| B4-T02 | Reliability-based candidate ranking cho SC-Flip | Đồ án tốt nghiệp | L3 - Research-Ready Undergraduate | Stable SCF framework. | Top-1/Top-k ranking; BLER; attempts; baselines; thesis. |
| B4-R01 | Improved reliability metric cho SCF | Nghiên cứu khoa học | L4 - Undergraduate Researcher | B4-T-level baseline + literature skill. | New/combined metric; ablation; statistical evaluation; paper-ready figures. |

### B4-P01 - Phân tích các lỗi SC decoding

English: Failure Analysis of SC Polar Decoding

Scope: Identify where/when first decision errors occur.

Prerequisites: Correct SC baseline. (mã tham chiếu: B0-P03)

Deliverables: Failure cases; reliability traces; categorized analysis.

Extension: Correlate with channel/reliability features.

Công cụ: Python/MATLAB; Git; plotting; RTL/FPGA tùy scope.

Định hướng nghề nghiệp: Nghiên cứu thuật toán decoding (SC-Flip/reliability).

### B4-P02 - Reliability ranking dựa trên trị tuyệt đối LLR

English: Reliability Ranking Based on LLR Magnitude

Scope: Build transparent heuristic baseline.

Prerequisites: SC baseline + basic statistics. (mã tham chiếu: B0-P03)

Deliverables: Candidate ranking; Top-k metrics; plots.

Extension: Alternative reliability metrics.

Công cụ: Python/MATLAB; Git; plotting; RTL/FPGA tùy scope.

Định hướng nghề nghiệp: Nghiên cứu thuật toán decoding (SC-Flip/reliability).

### B4-I01 - Xây dựng SC-Flip software decoder

English: Software Implementation of an SC-Flip Polar Decoder

Scope: SC -> candidate -> flip -> re-decode.

Prerequisites: SC baseline; candidate ranking. (mã tham chiếu: B4-P02)

Deliverables: SCF code; validation; BLER/attempts; reproducible scripts.

Extension: CRC-assisted variant if scope allows.

Công cụ: Python/MATLAB; Git; plotting; RTL/FPGA tùy scope.

Định hướng nghề nghiệp: Nghiên cứu thuật toán decoding (SC-Flip/reliability).

### B4-T01 - Thiết kế và đánh giá SC-Flip Polar decoder

English: Design and Performance Evaluation of SC-Flip Polar Decoding

Scope: Evaluate reliability-based re-decoding under controlled settings.

Prerequisites: B4-I01-level baseline; experimental discipline. (mã tham chiếu: B4-I01)

Deliverables: SC vs SCF; BLER; attempts; latency/complexity proxy; analysis.

MVT (phần bắt buộc): SCF simulator; Candidate-ranking analysis; BLER/complexity plots; Average attempts/latency proxy; Conclusion về reliability metric.

Extension: Hardware mapping or improved metric.

Công cụ: Python/MATLAB, Git.

Định hướng nghề nghiệp: Nghiên cứu thuật toán decoding (SC-Flip/reliability).

### B4-T02 - Reliability-based candidate ranking cho SC-Flip

English: Reliability-Based Candidate Ranking for SC-Flip Polar Decoding

Scope: Compare transparent ranking metrics.

Prerequisites: Stable SCF framework. (mã tham chiếu: B4-I01)

Deliverables: Top-1/Top-k ranking; BLER; attempts; baselines; thesis.

MVT (phần bắt buộc): Ranking dataset; Baseline + proposed/simple metrics; Top-k results; BLER vs attempts; Complexity discussion.

Extension: Lightweight ML only after strong heuristic baselines.

Công cụ: Python/MATLAB.

Định hướng nghề nghiệp: Nghiên cứu thuật toán decoding (SC-Flip/reliability).

### B4-R01 - Improved reliability metric cho SCF

English: Improved Reliability Metrics for SC-Flip Decoding

Scope: Use LLR/path/CRC/other valid decoder-state information.

Prerequisites: B4-T-level baseline + literature skill. (mã tham chiếu: B4-T*)

Deliverables: New/combined metric; ablation; statistical evaluation; paper-ready figures.

Extension: Hardware-cost-aware metric.

Công cụ: Python/MATLAB; Git; plotting; RTL/FPGA tùy scope.

Định hướng nghề nghiệp: Nghiên cứu thuật toán decoding (SC-Flip/reliability).

## B5 - Adaptive Polar Decoding

Mục tiêu: Chỉ kích hoạt xử lý tăng cường khi frame khó nhằm cân bằng BLER với average complexity/latency/hardware cost.

Điều kiện nền: SC/SCF baseline ổn định; reliability analysis; research readiness khá.

Công cụ gợi ý: Python/MATLAB; experiment scripts; RTL/FPGA model tùy scope.

| Mã | Đề tài | Loại | Level | Điều kiện tối thiểu | Sản phẩm chính |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B5-P01 | Thiết kế unreliable-frame detector dựa trên threshold | Project môn học | L2 - Independent Engineering Student | SC baseline; reliability features. | Detector; ROC/trigger metrics or suitable classification metrics; plots. |
| B5-I01 | Xây dựng adaptive SC/SCF simulation framework | Thực tập | L3 - Research-Ready Undergraduate | SC + SCF stable. | Reliable/unreliable branch framework; seeded experiments; activation statistics; docs. |
| B5-T01 | Phát hiện frame không tin cậy cho adaptive Polar decoding | Đồ án tốt nghiệp | L3 - Research-Ready Undergraduate | B5-P/I baseline; controlled experiments. | Feature study; threshold/logistic baseline; detection/false trigger/missed trigger/activation/BLER. |
| B5-T02 | Adaptive decoder chỉ kích hoạt enhanced processing trên frame khó | Đồ án tốt nghiệp | L3 - Research-Ready Undergraduate | SC/SCF + reliable detector. | End-to-end adaptive framework; BLER; activation rate; avg attempts/latency/complexity. |
| B5-T03 | Đồng thiết kế thuật toán - phần cứng cho bộ giải mã Polar thích ứng | Đồ án tốt nghiệp | L4 - Undergraduate Researcher | Adaptive decoder baseline (B5); fixed-point; RTL/synthesis; Python. | Algorithm baseline; operation/memory model; fixed-point/quantization; RTL các critical block; Pareto analysis reliability-cost; co-design recommendations. |
| B5-R01 | Adaptive Polar decoding dưới ràng buộc hardware | Nghiên cứu khoa học | L4 - Undergraduate Researcher | Strong B5-T baseline + hardware awareness. | Research hypothesis; reproducible baselines; latency/resource/energy proxy; paper-ready analysis. |

### B5-P01 - Thiết kế unreliable-frame detector dựa trên threshold

English: Threshold-Based Unreliable-Frame Detection

Scope: Start with transparent threshold baseline.

Prerequisites: SC baseline; reliability features. (mã tham chiếu: B0-P03)

Deliverables: Detector; ROC/trigger metrics or suitable classification metrics; plots.

Extension: Multi-feature logistic regression.

Công cụ: Python/MATLAB; experiment scripts; RTL/FPGA model tùy scope.

Định hướng nghề nghiệp: Adaptive decoding research; cân bằng thuật toán-phần cứng.

### B5-I01 - Xây dựng adaptive SC/SCF simulation framework

English: Adaptive SC/SCF Simulation Framework

Scope: Infrastructure for selective enhanced decoding.

Prerequisites: SC + SCF stable. (mã tham chiếu: B4-I01)

Deliverables: Reliable/unreliable branch framework; seeded experiments; activation statistics; docs.

Extension: Hardware-cost accounting.

Công cụ: Python/MATLAB; experiment scripts; RTL/FPGA model tùy scope.

Định hướng nghề nghiệp: Adaptive decoding research; cân bằng thuật toán-phần cứng.

### B5-T01 - Phát hiện frame không tin cậy cho adaptive Polar decoding

English: Unreliable-Frame Detection for Adaptive Polar Decoding

Scope: Predict whether stronger decoding is worth invoking.

Prerequisites: B5-P/I baseline; controlled experiments. (mã tham chiếu: B5-P01)

Deliverables: Feature study; threshold/logistic baseline; detection/false trigger/missed trigger/activation/BLER.

MVT (phần bắt buộc): Dataset/features; Detector baseline; ROC/F1 hoặc metric phù hợp; Activation rate + BLER + average cost; Adaptive policy report.

Extension: Lightweight NN if justified.

Công cụ: Python/MATLAB; scikit-learn hoặc mô hình nhẹ tương đương.

Định hướng nghề nghiệp: Adaptive decoding research; cân bằng thuật toán-phần cứng.

### B5-T02 - Adaptive decoder chỉ kích hoạt enhanced processing trên frame khó

English: Adaptive Polar Decoding with Selective Enhanced Processing

Scope: Compare fixed strong decoder vs selective processing.

Prerequisites: SC/SCF + reliable detector. (mã tham chiếu: B5-T01)

Deliverables: End-to-end adaptive framework; BLER; activation rate; avg attempts/latency/complexity.

MVT (phần bắt buộc): Adaptive decoder simulator; Threshold/policy study; BLER/activation/cost curves; Comparison với SC và always-enhanced.

Extension: Hardware-aware energy/resource model.

Công cụ: Python/MATLAB; tùy chọn RTL cost model.

Định hướng nghề nghiệp: Adaptive decoding research; cân bằng thuật toán-phần cứng.

### B5-T03 - Đồng thiết kế thuật toán - phần cứng cho bộ giải mã Polar thích ứng

English: Algorithm-Hardware Co-Design of an Adaptive Polar Decoder

Scope: Đánh giá thuật toán adaptive không chỉ bằng BLER mà đồng thời bằng latency, operations, memory và hardware cost; synthesis các critical block hoặc subsystem.

Prerequisites: Adaptive decoder baseline (B5); fixed-point; RTL/synthesis; Python. (mã tham chiếu: B5-T02)

Deliverables: Algorithm baseline; operation/memory model; fixed-point/quantization; RTL các critical block; Pareto analysis reliability-cost; co-design recommendations.

MVT (phần bắt buộc): Algorithm baseline; Hardware cost model; Critical-block RTL; Pareto results; Co-design recommendations.

Extension: FPGA prototype một subsystem.

Công cụ: Python/MATLAB, Verilog, synthesis/FPGA/ASIC tools.

Định hướng nghề nghiệp: Adaptive decoding research; cân bằng thuật toán-phần cứng.

### B5-R01 - Adaptive Polar decoding dưới ràng buộc hardware

English: Hardware-Constrained Adaptive Polar Decoding

Scope: Improve BLER while controlling average hardware-related cost.

Prerequisites: Strong B5-T baseline + hardware awareness. (mã tham chiếu: B5-T*)

Deliverables: Research hypothesis; reproducible baselines; latency/resource/energy proxy; paper-ready analysis.

Extension: FPGA prototype or joint precision/adaptation.

Công cụ: Python/MATLAB; experiment scripts; RTL/FPGA model tùy scope.

Định hướng nghề nghiệp: Adaptive decoding research; cân bằng thuật toán-phần cứng.

## B6 - Neural-Assisted Polar Decoding

Mục tiêu: Dùng ML/NN gọn nhẹ để hỗ trợ một tác vụ cụ thể (detection/ranking), không thay toàn bộ decoder, và đánh giá theo ràng buộc hardware.

Điều kiện nền: B5 hoặc baseline tương đương; ML cơ bản; experimental discipline; strong working readiness.

Công cụ gợi ý: Python; PyTorch/TensorFlow tương đương; baseline scripts; hardware-cost estimation/FPGA tools khi phù hợp.

| Mã | Đề tài | Loại | Level | Điều kiện tối thiểu | Sản phẩm chính |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B6-I01 | Lightweight ML classifier cho unreliable-frame detection | Thực tập | L3 - Research-Ready Undergraduate | B5 threshold baseline + ML basics. | Train/val/test split; logistic/simple ML/MLP comparisons; reproducible model; metrics. |
| B6-T01 | Lightweight neural-assisted unreliable-frame detector | Đồ án tốt nghiệp | L4 - Undergraduate Researcher | B5-T-level baseline + ML + data hygiene. | Heuristic + classical ML + lightweight NN; BLER/activation/model size/inference cost. |
| B6-T02 | Neural-assisted candidate ranking cho SC-Flip Polar decoder | Đồ án tốt nghiệp | L4 - Undergraduate Researcher | B4 stable + ML basics + research readiness. | SC/SCF baselines; Top-k; BLER; attempts; model parameters/ops; thesis. |
| B6-R01 | Hardware-aware neural-assisted adaptive Polar decoder | Nghiên cứu khoa học | L5 - Advanced Research Student | B5/B6 baseline; strong research ownership; hardware awareness. | Research-grade ablation; BLER; activation; latency/ops/memory/resource/energy proxy; reproducibility. |
| B6-R02 | Algorithm-hardware co-design của neural-assisted Polar decoder | Nghiên cứu khoa học | L5 - Advanced Research Student | B6-R01-like maturity + RTL/FPGA capability. | Joint algorithm/hardware design space; hardware-aware model selection; implementation evidence. |

### B6-I01 - Lightweight ML classifier cho unreliable-frame detection

English: Lightweight ML Classifier for Unreliable-Frame Detection

Scope: ML supports a narrow task; no end-to-end decoder replacement.

Prerequisites: B5 threshold baseline + ML basics. (mã tham chiếu: B5-P01)

Deliverables: Train/val/test split; logistic/simple ML/MLP comparisons; reproducible model; metrics.

Extension: Quantization/model compression.

Công cụ: Python; PyTorch/TensorFlow tương đương; baseline scripts; hardware-cost estimation/FPGA tools khi phù hợp.

Định hướng nghề nghiệp: ML-assisted communications; hardware-aware ML.

### B6-T01 - Lightweight neural-assisted unreliable-frame detector

English: Lightweight Neural-Assisted Unreliable-Frame Detector

Scope: Demonstrate benefit beyond transparent baselines.

Prerequisites: B5-T-level baseline + ML + data hygiene. (mã tham chiếu: B5-T01)

Deliverables: Heuristic + classical ML + lightweight NN; BLER/activation/model size/inference cost.

MVT (phần bắt buộc): Detector heuristic + classical ML baseline hoàn chỉnh, so sánh công bằng trên cùng dữ liệu/seed; NN nhẹ chỉ thêm sau khi baseline chốt.

Extension: FPGA inference feasibility.

Công cụ: Python; PyTorch/TensorFlow tương đương; baseline scripts; hardware-cost estimation/FPGA tools khi phù hợp.

Định hướng nghề nghiệp: ML-assisted communications; hardware-aware ML.

### B6-T02 - Neural-assisted candidate ranking cho SC-Flip Polar decoder

English: Lightweight Neural-Assisted Candidate Ranking for SC-Flip Polar Decoding

Scope: NN ranks candidates only.

Prerequisites: B4 stable + ML basics + research readiness. (mã tham chiếu: B4-I01)

Deliverables: SC/SCF baselines; Top-k; BLER; attempts; model parameters/ops; thesis.

MVT (phần bắt buộc): Reproducible dataset split; Heuristic baseline; Lightweight model; Top-k/BLER/complexity comparison; Hardware-feasibility note.

Extension: Quantized model/hardware implementation.

Công cụ: Python, PyTorch, NumPy; tùy chọn synthesis model.

Định hướng nghề nghiệp: ML-assisted communications; hardware-aware ML.

### B6-R01 - Hardware-aware neural-assisted adaptive Polar decoder

English: Hardware-Aware Neural-Assisted Adaptive Polar Decoder

Scope: Selective lightweight neural assistance under hardware constraints.

Prerequisites: B5/B6 baseline; strong research ownership; hardware awareness. (mã tham chiếu: B5-T02)

Deliverables: Research-grade ablation; BLER; activation; latency/ops/memory/resource/energy proxy; reproducibility.

Extension: FPGA prototype if feasible.

Công cụ: Python; PyTorch/TensorFlow tương đương; baseline scripts; hardware-cost estimation/FPGA tools khi phù hợp.

Định hướng nghề nghiệp: ML-assisted communications; hardware-aware ML.

### B6-R02 - Algorithm-hardware co-design của neural-assisted Polar decoder

English: Algorithm-Hardware Co-Design of a Neural-Assisted Polar Decoder

Scope: Treat network and decoder architecture as co-designed components.

Prerequisites: B6-R01-like maturity + RTL/FPGA capability. (mã tham chiếu: B6-R01)

Deliverables: Joint algorithm/hardware design space; hardware-aware model selection; implementation evidence.

Extension: ASIC feasibility.

Công cụ: Python; PyTorch/TensorFlow tương đương; baseline scripts; hardware-cost estimation/FPGA tools khi phù hợp.

Định hướng nghề nghiệp: ML-assisted communications; hardware-aware ML.

## AB - Digital IC x Polar

Mục tiêu: Kết nối thuật toán (Polar, edge AI) với FPGA/ASIC implementation và PPA để tạo hardware-aware research thật sự; mở rộng sang ràng buộc hệ thống nhúng/IoT — năng lượng, độ trễ, tài nguyên biên — theo định hướng nghiên cứu algorithm-hardware co-design.

Điều kiện nền: Nền A (RTL/FPGA/ASIC) + nền B (Polar baseline) tương ứng với scope.

Công cụ gợi ý: Python/MATLAB; RTL; FPGA/SoC FPGA; Yosys; LibreLane/OpenROAD; KLayout; TFLite Micro khi có edge AI; thiết bị đo dòng.

| Mã | Đề tài | Loại | Level | Điều kiện tối thiểu | Sản phẩm chính |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AB-P01 | Đo chi phí một thuật toán trên ba nền tảng: MCU, FPGA, ASIC ước lượng | Project môn học | L2 - Independent Engineering Student | A1-P* + A6-P01; một khối xử lý đã hiểu rõ (FIR hoặc f/g PE). | Cùng một khối xử lý đo trên MCU (cycle/năng lượng), FPGA (tài nguyên/Fmax) và ASIC ước lượng qua synthesis (area/timing); bảng so sánh ba cột + phân tích. |
| AB-T01 | ASIC feasibility study cho Polar Processing Element | Đồ án tốt nghiệp | L3 - Research-Ready Undergraduate | B1 PE + A4 flow. | Verified PE; synthesis; STA; physical implementation; PPA; analysis. |
| AB-T02 | FPGA-to-ASIC evaluation của Polar Encoder | Đồ án tốt nghiệp | L3 - Research-Ready Undergraduate | B1-T01 + A4 basics. | FPGA metrics + ASIC PPA; methodology comparison; report. |
| AB-T03 | FPGA-to-ASIC evaluation của SC Polar Decoder | Đồ án tốt nghiệp | L4 - Undergraduate Researcher | B2-T01 + A4; scope control essential. | Selected decoder/core; FPGA and ASIC evidence; trade-off analysis. |
| AB-T04 | PPA optimization cho fixed-point Polar Processing Element | Đồ án tốt nghiệp | L4 - Undergraduate Researcher | B3 + A4. | Bit-width/pipeline configurations; BLER or numerical impact; ASIC PPA; Pareto analysis. |
| AB-R01 | Hardware-aware design-space exploration cho Polar Decoder | Nghiên cứu khoa học | L5 - Advanced Research Student | Strong B + A4/A5; research ownership. | Reproducible multi-objective experiments; BLER-area-latency-throughput-energy analysis; research manuscript assets. |
| AB-T05 | Tăng tốc phần cứng cho suy luận AI biên trên SoC FPGA | Đồ án tốt nghiệp | L3 - Research-Ready Undergraduate | A6-T02 hoặc (A3-T* + A7-P03). | Baseline suy luận CPU-only trên SoC; accelerator cho lớp/khối nặng nhất; đo end-to-end: latency, năng lượng/suy luận, tài nguyên; khóa luận; repo. |
| AB-T06 | Bộ giải mã SC Polar tiết kiệm năng lượng cho liên kết IoT | Đồ án tốt nghiệp | L3 - Research-Ready Undergraduate | B1-T02 hoặc B2-T01 hoặc B3-T01; hiểu ngân sách năng lượng thiết bị biên. | SC decoder fixed-point đặt trong ngữ cảnh IoT (block length/ném SNR do mentor chốt); đánh giá BLER kèm năng lượng/bit và độ trễ trên FPGA; so >=2 cấu hình; khóa luận; repo. |
| AB-R02 | Co-design thuật toán – phần cứng cho truyền thông tin cậy ở thiết bị biên | Nghiên cứu khoa học | L4 - Undergraduate Researcher | AB-T06 hoặc B5-T* hoặc tương đương; nền tảng thí nghiệm vững. | Research question về điểm gặp giữa adaptive Polar decoding và ngân sách năng lượng biên; framework thí nghiệm; >=2 chiến lược so trên cùng ràng buộc; phân tích BLER-năng lượng-độ trễ; báo cáo nghiên cứu. |
| AB-R03 | Nền tảng biên tích hợp: truyền thông và suy luận chia sẻ tài nguyên phần cứng | Nghiên cứu khoa học | L5 - Advanced Research Student | AB-T05 hoặc AB-T06 + nền nghiên cứu (một đề tài R hoặc extension đã sign-off). | Feasibility study có số liệu: decoder Polar + suy luận edge AI trên cùng SoC/FPGA — chia sẻ tài nguyên, lập lịch, ngân sách năng lượng chung; phân tích kiến trúc; báo cáo nghiên cứu định hướng dài hạn. |

### AB-P01 - Đo chi phí một thuật toán trên ba nền tảng: MCU, FPGA, ASIC ước lượng

English: Cost of One Algorithm on Three Platforms: MCU, FPGA, and ASIC Estimate

Scope: Bài nhập môn co-design: cảm nhận bằng số liệu tại sao cùng một thuật toán có chi phí khác nhau trên từng nền tảng.

Prerequisites: A1-P* + A6-P01; một khối xử lý đã hiểu rõ (FIR hoặc f/g PE). (mã tham chiếu: A1-P*, A6-P01)

Deliverables: Cùng một khối xử lý đo trên MCU (cycle/năng lượng), FPGA (tài nguyên/Fmax) và ASIC ước lượng qua synthesis (area/timing); bảng so sánh ba cột + phân tích.

Extension: Thêm một điểm thiết kế thứ hai (bit width khác) và so lại cả ba nền tảng.

Công cụ: C; MCU; Verilog; FPGA toolchain; Yosys + thư viện chuẩn; Python.

Định hướng nghề nghiệp: Tư duy platform-aware — nền của mọi đề tài co-design phía sau.

### AB-T01 - ASIC feasibility study cho Polar Processing Element

English: ASIC Feasibility Study of a Polar Processing Element

Scope: Take f/g/partial-sum block through ASIC flow.

Prerequisites: B1 PE + A4 flow. (mã tham chiếu: B1-P02, B1-P03, A4-P01)

Deliverables: Verified PE; synthesis; STA; physical implementation; PPA; analysis.

MVT (phần bắt buộc): Verified Polar RTL block; Synthesis/STA reports; Physical layout/GDSII nếu đạt; PPA analysis; ASIC feasibility conclusion.

Extension: Precision/pipeline comparison.

Công cụ: Python/MATLAB, Verilog, Yosys, LibreLane/OpenROAD, KLayout.

Định hướng nghề nghiệp: Algorithm-hardware co-design; Digital IC x communications research.

### AB-T02 - FPGA-to-ASIC evaluation của Polar Encoder

English: FPGA-to-ASIC Evaluation of a Polar Encoder

Scope: Same functional design evaluated on FPGA and ASIC flow.

Prerequisites: B1-T01 + A4 basics. (mã tham chiếu: B1-T01, A4-P01)

Deliverables: FPGA metrics + ASIC PPA; methodology comparison; report.

MVT (phần bắt buộc): Encoder đã verify + số liệu FPGA + ASIC synthesis/STA cho một cấu hình; bảng so sánh phương pháp đo hai flow.

Extension: Architecture variants.

Công cụ: Python/MATLAB; RTL; FPGA; Yosys; LibreLane/OpenROAD; KLayout.

Định hướng nghề nghiệp: Algorithm-hardware co-design; Digital IC x communications research.

### AB-T03 - FPGA-to-ASIC evaluation của SC Polar Decoder

English: FPGA-to-ASIC Evaluation of an SC Polar Decoder

Scope: May use reduced N or core subsystem to fit 15 weeks.

Prerequisites: B2-T01 + A4; scope control essential. (mã tham chiếu: B2-T01, A4-T01)

Deliverables: Selected decoder/core; FPGA and ASIC evidence; trade-off analysis.

MVT (phần bắt buộc): Một decoder/core subsystem (cho phép N thu gọn) qua cả FPGA và ASIC flow với evidence PPA hai phía.

Extension: Optimization after reproducible baseline.

Công cụ: Python/MATLAB; RTL; FPGA; Yosys; LibreLane/OpenROAD; KLayout.

Định hướng nghề nghiệp: Algorithm-hardware co-design; Digital IC x communications research.

### AB-T04 - PPA optimization cho fixed-point Polar Processing Element

English: PPA Optimization of a Fixed-Point Polar Processing Element

Scope: Connect numerical precision to physical cost.

Prerequisites: B3 + A4. (mã tham chiếu: B3-T01, A4-P01)

Deliverables: Bit-width/pipeline configurations; BLER or numerical impact; ASIC PPA; Pareto analysis.

MVT (phần bắt buộc): Tối thiểu 2 cấu hình bit-width/pipeline của PE qua ASIC flow, kèm bảng PPA và phân tích tác động số học.

Extension: Automated DSE.

Công cụ: Python/MATLAB; RTL; FPGA; Yosys; LibreLane/OpenROAD; KLayout.

Định hướng nghề nghiệp: Algorithm-hardware co-design; Digital IC x communications research.

### AB-R01 - Hardware-aware design-space exploration cho Polar Decoder

English: Hardware-Aware Design-Space Exploration for Polar Decoding

Scope: Optimize across algorithmic and hardware parameters.

Prerequisites: Strong B + A4/A5; research ownership. (mã tham chiếu: AB-T*)

Deliverables: Reproducible multi-objective experiments; BLER-area-latency-throughput-energy analysis; research manuscript assets.

Extension: Neural-assisted branch if evidence justifies it.

Công cụ: Python/MATLAB; RTL; FPGA; Yosys; LibreLane/OpenROAD; KLayout.

Định hướng nghề nghiệp: Algorithm-hardware co-design; Digital IC x communications research.

### AB-T05 - Tăng tốc phần cứng cho suy luận AI biên trên SoC FPGA

English: Hardware Acceleration of an Edge-AI Workload on a SoC FPGA

Scope: Co-design vi mạch × edge AI: cùng một mô hình, so phần mềm thuần với bản có accelerator trên cùng board.

Prerequisites: A6-T02 hoặc (A3-T* + A7-P03). (mã tham chiếu: A6-P03, A7-P03)

Deliverables: Baseline suy luận CPU-only trên SoC; accelerator cho lớp/khối nặng nhất; đo end-to-end: latency, năng lượng/suy luận, tài nguyên; khóa luận; repo.

MVT (phần bắt buộc): Baseline CPU-only có số liệu; accelerator RTL + testbench; tích hợp driver chạy đúng mô hình thật; bảng latency/năng lượng/tài nguyên so với baseline; phân tích điểm nghẽn; repository tái lập.

Extension: Chỉ mở sau baseline: quét bit width của accelerator và vẽ đường accuracy/PPA.

Công cụ: Zynq/PYNQ; Verilog/HLS được duyệt; TFLite; profiler; thiết bị đo dòng; Git.

Định hướng nghề nghiệp: Edge-AI hardware engineer; đúng mạch nghiên cứu accelerator hiện nay.

### AB-T06 - Bộ giải mã SC Polar tiết kiệm năng lượng cho liên kết IoT

English: Energy-Efficient SC Polar Decoder for an IoT Link

Scope: Co-design Polar × IoT: câu hỏi không phải ‘decoder chạy chưa’ mà ‘tốn bao nhiêu năng lượng cho một bit tin cậy’.

Prerequisites: B1-T02 hoặc B2-T01 hoặc B3-T01; hiểu ngân sách năng lượng thiết bị biên. (mã tham chiếu: B1-T*, B3-P01)

Deliverables: SC decoder fixed-point đặt trong ngữ cảnh IoT (block length/ném SNR do mentor chốt); đánh giá BLER kèm năng lượng/bit và độ trễ trên FPGA; so >=2 cấu hình; khóa luận; repo.

MVT (phần bắt buộc): Golden model đối chiếu; decoder fixed-point trên FPGA khớp golden; đường BLER; bảng năng lượng/bit + độ trễ cho >=2 cấu hình; phân tích trade-off; repository tái lập.

Extension: Chỉ mở sau baseline: adaptive scheme (nối B5) hoặc ước lượng ASIC (nối AB-T01).

Công cụ: Python/MATLAB golden model; Verilog; FPGA; thiết bị đo/ước lượng năng lượng; Git.

Định hướng nghề nghiệp: Baseband/hardware engineer cho truyền thông IoT; trực tiếp phục vụ hướng luận án.

### AB-R02 - Co-design thuật toán – phần cứng cho truyền thông tin cậy ở thiết bị biên

English: Algorithm-Hardware Co-Design for Reliable Communication at the Edge

Scope: Đúng lõi định hướng luận án: quyết định thuật toán (khi nào giải mạnh) và quyết định phần cứng (đầu tư diện tích vào đâu) được tối ưu cùng nhau, không tách rời.

Prerequisites: AB-T06 hoặc B5-T* hoặc tương đương; nền tảng thí nghiệm vững. (mã tham chiếu: B5-T*)

Deliverables: Research question về điểm gặp giữa adaptive Polar decoding và ngân sách năng lượng biên; framework thí nghiệm; >=2 chiến lược so trên cùng ràng buộc; phân tích BLER-năng lượng-độ trễ; báo cáo nghiên cứu.

Extension: Ánh xạ một chiến lược xuống RTL và kiểm chứng chi phí thật.

Công cụ: Python/MATLAB; Verilog; FPGA; mô hình năng lượng; Git.

Định hướng nghề nghiệp: Hạt nhân bài báo hội nghị/tạp chí; hướng luận án của mentor.

### AB-R03 - Nền tảng biên tích hợp: truyền thông và suy luận chia sẻ tài nguyên phần cứng

English: Integrated Edge Platform: Communication and Inference Sharing Hardware Resources

Scope: Câu hỏi mở nhiều học kỳ: thiết bị biên tương lai vừa truyền tin cậy vừa suy luận tại chỗ — kiến trúc chung tối ưu trông như thế nào?

Prerequisites: AB-T05 hoặc AB-T06 + nền nghiên cứu (một đề tài R hoặc extension đã sign-off). (mã tham chiếu: AB-T05)

Deliverables: Feasibility study có số liệu: decoder Polar + suy luận edge AI trên cùng SoC/FPGA — chia sẻ tài nguyên, lập lịch, ngân sách năng lượng chung; phân tích kiến trúc; báo cáo nghiên cứu định hướng dài hạn.

Extension: Prototype một cấu hình chia sẻ và đo xung đột tài nguyên thật.

Công cụ: Zynq/SoC FPGA; Verilog; TFLite; golden model Polar; Python phân tích.

Định hướng nghề nghiệp: Chương trình nghiên cứu dài hạn của lab; đề tài cấp luận án.

## Điều kiện chung theo level

| Level | Ý nghĩa | Gợi ý hoạt động |
| --- | --- | --- |
| L0 | Explorer | A0/A1/B0 course project nhỏ. |
| L1 | Beginner Engineer | Project/Internship có cấu trúc. |
| L2 | Independent Engineering Student | Engineering thesis và system integration. |
| L3 | Research-Ready Undergraduate | DATN có experiment/research orientation. |
| L4 | Undergraduate Researcher | NCKH có research question; một số DATN advanced (B6/AB) cũng yêu cầu L4. |
| L5 | Advanced Research Student | B6/AB co-design/advanced research. |